- Základní deska PC, CPU, RAM, BIOS, Sběrnice

## Základní deska (motherboard)

Je vícevrstvý plošný spoj osazeny elektronickými součástkami a konektory.

- Představuje základní HW počítače

# Hlavním úkol základní desky

- poskytnout datové cesty

- distribuovat elektrické napájení

- mechanická opora pro zapojené součásti(processor, RAM) a rozšiřující karty (disky,mechaniky…)

# Formáty základních desek

- MiniTX, MiniDTX, microATX, ATX, BTX, WTX a mnoho dalších…

Nejrozšířenější dnes jsou microATX a ATX

# Hlavní části základní desky

- patice procesoru

- čipová sada

- bios (uefi)

- sloty pro operační paměť,

- konektory sběrnic (PCI, PCIe…)

- regulátor napětí (pro procesor)

- baterie (CMOS)

- integrované prvky (graficka (v proceosur, northbridge), sitova, zvukova karta)

## Procesor (CPU – Central Procesor Unit)

Je základní součástí počítače. Procesor je vždy složitý elektronický sekvenční integrovaný obvod a zpravidla se nachází na základní desce počítače. Základní parametr procesoru – bitová šířka (u registrů)

- Jednojádrové x Vícejádrové

# Funkce procesoru

- Procesor čte z paměti strojové instrukce a na jejich základě vykonává program

- Procesor vykonávající program v nějakém vyšším programovacím jazyce by byl příliš složitý,proto má každý CPU svůj vlastní jazyk – strojový kód, do kterého jsou všechny jazyky zkompilovány před jejich spuštěním

- Rodina procesorů, které zpracovávají stejný strojový kód, tvoří specifickou architekturu procesoru

# Hlavní části procesoru

Řadič nebo řídicí jednotka

  - Zajišťuje řízení činnosti procesoru v návaznosti na povely programu.

Sada registrů

  - Uchovává výslekdy řadiče nebo řídící jednotky

  - Přístup k nim je rychlejší než do paměti

ALU (Arithmetic-Logic Unit)

  - Provádí aritmetické a logické operace

FPU (Floating Point Unit)

  - Provádí operace v plovoucí desetinné čárce

# Připojení procesorů na základní desku

- Patice neboli Socket či Slot je konektor na základní desce určený pro připojení procesorů.

PGA (Pin Grid Array – krátke piny procesoru)

  - piny na procesoru, které se zastrkávají do dírek na desce (AMD - stabilnější)

LGA (Land Grid Array – dlouhé piny procesoru)

  - velice male piny, které se dotýkaji plošek (Intel - rychlejší)

Sloty

  - Sloty pro umístění procesoru – dnes nepoužívané (zastaralé)

# Technologie CPU

#### 3DNow!

Speciální instrukce pro navýšení výkonu procesoru v multimediálních aplikacích a hrách

AMD PowerNow! – primárně notebooky

Technologie šetření spotřeby a vyzařování tepla procesoru

Napětí je automaticky sníženo, pokud počítač nepotřebuje vysoký výkon, nebo je dlouho bez akce

AMD Cool’n’Quiet – vylepšená technologie PowerNow!

Pro notebooky, PC, servery

Na rozdíl od PowerNow!

  - optimalizace frekvence a napětí dle potřeby (jiná pro MP3, jiná pro CAD…)

Hyper-Threading – Intel core i3 a výše

Simuluje přítomnost dalších procesorových jader

Technologie vytváří z jednoho fyzického procesoru dvě virtuální tím, že jsou v něm aktivovány dvě řídící jednotky

#### TurboBoost

Dynamické přetaktování procesoru, které je v kompetenci jej samotného

#### Podpora virtualizace - AMD-V/Intel-VT

Hardwarová podpora pro podporu virtualizačních programů

## Opěrační pamět

Hlavní dělení

- ROM (Read Only Memorry) data jsou jíž od výrobce, ale některé typy lze i přepsat

  - PROM, EPROM, EEPROM (Flash pamět = SSD, flash disky, pamětové karty…)

- RWM (Read Write memory) označováná častěji jako RAM (Random Access Memory))

# Dělení podle principu činnosti

- SRAM

  - Realizována bistabilným klopným obvodem – obvod, který je bud 1 nebo 0

- DRAM

  - Realizována kondenzátorem – informace je realizována pomocí elektrického náboje, který ma tendenci se vybíjet, proto se musi periodicky provádět refresh (oživení pamětové bunky)

# RAM

Je volatilní (nestálá) vnitřní elektronická paměť číslicového počítače typu RWM-RAM, určená pro dočasné uložení zpracovávaných dat a spouštěného programového kódu.

Rychlejší než disk (vnější pamět)

Spojena s procesorem pomocí sběrnice

Mezi RAM a CPU se obvykle dává vyrovnávací pamět (cache – přímo pro procesor)

Operační paměti jsou standardtizované organizací JEDEC

JEDEC - (Joint Electron Devices Engineering Council Solid State Technology Association)

# Typy RAM

#### Historické

DIPP, SIPP, SIMM

#### Současné

DIMM

DIMM  (Dual In-line Memory Module)

Paměťový modul paměti RAM určených pro použití v osobních počítačích, pracovních stanicích a serverech

#### Rozdíl mezi SIMM a DIMM

DIMM má samostatné elektrické kontaky na obou stranách modulu zatímco SIMM je má nadbytečné

SIMM – 32bit zatímco DIMM - 64bit

- POJEM: SDRAM - je principiálně označení pro jakoukoli synchronní DRAM, tedy i její nástupce DDR, DDR2 a další, jenž jsou také synchronní DRAM paměti

#### Typy DIMM

SO-DIMM – Do nooteboku, drahé tiskárny, routery…

### SDR SDRAM

Single Data Rate

Propustnost max: 1,2GB/s

### DDR SDRAM

Dual Data Rate

Dosahuje vyššího výkonu než předchozí typ SDRAM tím, že k přenosu dat dochází při každé změně hodinového signálu, tedy při jeho nástupné i sestupné hraně

Tento přístup zvyšuje efektivní výkon téměř dvakrát bez nutnosti zvyšování frekvence sběrnice

Propustnost: max. 4,8 GB/s

### DDR2 SDRAM

Sběrnice, kterou DDR2 paměťové moduly používají, je taktována na dvojnásobku rychlosti paměťové buňky

Z praktického hlediska můžeme říct, že čtyři slova dat mohou být přenesena během jednoho cyklu paměťové

Propustnost: max. 8,5 GB/s

### DDR3 SDRAM

Hlavní rozdíl mezi DDR2 a DDR3 je v rychlosti pamětí

Propustnost: max. 12,8 GB/s

### DDR4 SDRAM

Opět navýšení rychlosti pamětí

Propustnost: max. 34 GB/s

## Čipová sada

Jsou to integrované obvody, které zprostředkovávají komunikaci

# Dělení

North Bridge (Severní můstek) – dnes běžne integrován v CPU

Vždy umístěn „na severu – nahoře“ mezi CPU, RAM a PCI Express (dříve AGP),

Obsahuje v sobě řadiče rychlích zařízení:

CPU

RAM

Sloty pro GK

Sought Bridge (Jižní můstek)

Vždy umístěn „na jihu - dole“ mezi sloty PCI a SATA konektory

Zajištuje komunikaci mezi:

PSI sběrnice

Rozhraní (IDE, SATA, USB, Ethernet, Audio)

BIOS

SUPER I/O (COM, LPT, Floppy, PS/2)

## BIOS + POST + Setup

# BIOS (Basic Input-Output System)

Firmware (software, který slouží pro řízení vestavěného systému) počítače, který provádí základní vstupně-výstupní funkce. V současné době se využívá pouze při startu počítač pro inicializaci, zavedení OS do RAM a následnému předání řízení počítače.

Nové úkoly pro BIOS přineslo ACPI (Advanced Configuration and Power Interface)

detekci a konfiguraci hardware

řízení spotřeby energie (power managment)

výměnu zařízení za běhu (hot swapping)

řízení teploty (thermal managment)

#### Výrobci BIOSu

- AMI, AWARD, Phoenix

# POST (Power On Self Test)

Diagnostický program, který kontroluje hardware v zařízení a jeho součinnost

#### Beep Code

označení pro zvukové výstražné znamení vykonávané speakerem počítače, oznamující určitou zprávu POST na počítači

každý výrobce BIOS má svůj beep-code

# Setup

Setup je prakticky to, co konfigurujeme při startu počítače – nastavení bootu, apod…

Vyvolání Setupu – na každém OS může být jiné, ale často: F2, delete…

Ukládání nastavení Setupu – dříve CMOS dnes EEPROM, nebo flash

## UEFI (Unified Extensibile Firmware Interface)

Softwarové rozhraní mezi operačním systémem a firmwarem použitého hardwaru

Nahrazuje BIOS a přináší nové věci:

Secure Boot

GPT - náhrada MBR, která neumožnuje zavést z oddílu většího než 2TiB

#### Secure Boot

Metoda, která umožňuje načíst jen ty programy, které jsou certifikované (Windwos 8 třeba). Linux toto neumí, tak to obchází vlastním UEFI secure boot systémem.

## Sběrnice (Bus)

Zajištění přenosu dat a řídících povelů mezi dvěma a více elektronickými zařízeními

# Dělení sběrnic

- Sériové

  - přenáší se na jednom vodiči a jsou rychlejší, protože mohou pracovat na vysoké frekvenci, a tím zvyšovat přenosovou rychlost

- Paralelní

  - přenáší se na více vodičích (většinou 1 byte / 1 vodič) a jsou pomalejší, protože nemohou běžet na vysoké frekvenci, kvůli nutnosti příchodu dat ve stejnou chvili (vznikají rušení)

#### Dělení jednotlivých vodičů

Řídící

  - starají se o kontrolní informace mezi cpu a ostatními zařízeními. Například říká, zda CPU čte nebo zapisuje do paměti.

Adresové

  - starají se o lokaci dat, šířka je specifická procesorem

Datové

  - starají se o přenos dat, šířka je specifická velikostí paměťového bloku

#### Parametry přenosu

Šířka přenosu a maximální frekvence

# Typy sběrnic

#### Systémové

Front Side Bus (obousměrná)

  - přenáší veškeré informace mezi procesorem a severním můstkem

Direct Media Interface

  - propojení north bridge a south bridge od Intel

Quick Path Interconnect

  - point-to-point propojení procesorů od Intel, které nahradilo FSB

Flexible Display Interface

  - propojení GPU integrovaného na CPU s jižním můstkem, resp. hubem, kde jsou umístěny grafické výstupy

#### Vstupně vystupní

ISA (1981) – 8 bit / 16 bit, EISA (1988) – 32 bit

PCI (1993) – 32 bit / 64 bit, paralelní

Mini PCI – 32 bit pro notebooky

AGP (1997) – 32 bit Není to sběrnice, ale dvoubodový spoj, protože umožnuje připojit pouze jedno zařízení – grafickou kartu

PCIe (2003 – doposud) – rozlišujeme počet linek (1x, 4x, 8x, 16x). PCIe 4.0 má rychlost jedné linky v jednom směru 2 GB/s, je sériová na rozdíl od předchozích paralelních