2. Rozhraní a kontektory na PC

## Pevné disky

# ATA (Advanced Techonology Attachment)

Dříve pod marketingovým názvem IDE – dnes označováno jako ATA1

je paralelní počítačová sběrnice pro připojování zařízení k uchovávání dat, jako

jsou pevné disky

Propusnost: ATA1 8,3 MB/s a nejnovější verze ATAPI 7(které se už nepoužívá) až 133MB/s

výhodou oproti předchůdcům: integrování řidící jednotky disku na disk – zlepšení přenosových rychlosti

# ATAPI (AT Attachment Packet Interface)

Rozšíření ATA o propojení s optickými mechanikami

# PATA (Parallel ATA)

Opět se jedna o marketingový tah, protože vznikla SATA (Serial ATA), tak odlišili ATA na PATA

Z dnešního pohledu zastaralé, dnešní základní desky již ATA ani neobsahují

nepodporuje hot-swapping (odpojování a připojování za chodu bez restartu PC)

umožňuje připojit až dvě zařízení (Master / Slave)

#### Rozhraní ATA

# Módy činnosti

PIO (Programmed input/output) – pomalejší, maximální přenos 16.7 MB/s. Data jsou přenášena za účasti procesoru. Procesor je tedy plně zaměstnán přenosem a nemůže vykonávat jinou práci.

DMA (Direct Memory Access) – Přístup bez účasti procesoru

  - Single-word – přenese se jedno slovo (16 bitů) a vrací se kontrola CPU, které později proces opakuje

  - Multi-word – jakmile je přenos zahájen, tak pokračuje, dokud se nepřenesou všechna slova

  - Ultra DMA – využívá náběžnou i sestupní hranu při přenosu, využívá CRC algoritmus pro odstranění redundancí při přenosu. Nejrychlejsi - 133 MB/s

# Paralelní SCSI

#### SCSCI (Small Computer System Interface)

Standardní paralelní rozhraní a sada příkazů pro výměnu dat mezi externími nebo interními

počítačovými zařízeními a základní deskou.

Použití: serverové RAID pole, magnetopáskové jednotky, skenery…

# Seriové SCSI

#### SAS (Serial SCSI)

Komunikace a přenos dat probíhá sériovým protokolem.

### Výhody oproti Paralel SCSI:

- především vyšší přenosové rychlosti

- hot swapping

#### SSA

Připojení disků k serverům, až 192 hot swap pevných disků

Dnes nahrazen FC-AL

#### FC-AL (Fibre Channel)

vysokorychlostní přenos dat – FullDuplex

- Vlastnosti:

  - fullduplexní, sériové, blokově orientované, point-to-point komunikační rozhraní,

- Fibre je obecný název, který zahrnuje různá fyzická média, které může využívat Fibre Channel, např. jednovidové nebo vícevidové optické kabely, kroucené dvoulinky a koaxiální kabely.

# SATA, mSATA, eSATA

Počítačová sběrnice pro připojení velkokapacitních paměťových zařízení jako jsou pevné a optické disky.

V dnešní době je SATA řadičem vybavena většina stolních a přenosných počítačů.

SATA zdědil po řadiči ATA modul PIO a DMA

Dosahuje vyšších rychlostí oproti řadiči ATA (kvůli vyšší frekvenci přenosu až 6000MHz)

Funkce SATA

AHCI (Advanced Host Controller Interface)

  - Rozhraní musí být povoleno v BIOSu, aby fungoval Hot Plug a NCQ

  - Pokud je zakázáno, tak SATA pracuje v módu IDE (degradování SATA na ATA)

Umožňuje odpojení a připojení za chodu -> Hot-swapping (Hot Plug)

NCQ (Native Command Queuing) – zvýšení výkonu pevných disků (lepší řazení dat)

| Revize SATA | Představena roku | Propusnost [MB/s] | Frekvence [GHz] | Informace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SATA 1.0 | 2003 | 150 | 1,5 | Nepodporuje NCQ |
| SATA 2.0 | 2004 | 300 | 3 | Podporuje NCQ |
| SATA 3.0 | 2009 | 600 | 6 | Vylepšení NCQ |
| SATA 3.1 | 2011 | 600 | 6 | Lepší TRIM pro SSD |
| SATA 3.2 | 2013 | 600 | 16 | Kombinace SATA a PCIe |

#### Mini-SATA (mSATA)

Konektor pro připojování disků do notebooků

#### Externí SATA (eSATA)

Rozhraní pro připojení vnějších datových zařízení.

Stejná rychlost a technologie jako SATA, ale větší rychlost než běžné USB

Zatěžuje procesor méně než například USB – ale maximalni delka kabelu je 2m

## Zobrazovací jednotky

VGA (Video Graphics Array)

Kabel nese analogový signál video zdroje RGBHV (red, green blu, horizontal syns, vertical syns) a VESA Display Data Channel (VESA DDC) data

Tří-řadý 15-pinový konektor – dnes už se nevyrábí

# DVI (Digital Visual Interface)

Přenáší digitální i analogový signál video zdroje.

3 typy – bud dual link (vyšší frekvence, pro vyšší rozlišení než Full HD) a single link

  - DVI-D (digital only) – pouze digitál

  - DVI-A (analog only) – pouze analog

  - DVI-I (integrated) – analogovy i digitalni

# HDMI (High-Definition Multi-media Interface)

Nekomprimovaný obrazový i zvukový signal v digitálnim formátu

19 pinový konektor, pro vyšší rozlišení

HDMI 2.0 – 2013

propustnost až 18 Gb/s, podpora 4k rozlišení

# Display port

DisplayPort je digitální konektor sloužící k přenosu nekomprimovaného digitálního obsahu

Podpora: šifrování (128bit AES), rychlost přenosu 10,8Gb/s

Display port 1.3 – 2014

propustnost 32.4 Gb/s, podpora 5k rozlišení

# S-video (Separate video)

Pro přenos analogového obrazu v rozlišení SD (malé analogové rozlišení) pro (PAL nebo NTSC)

## Připojování LAN

# RJ45

Nejčastější zapojení UTP (nestíněná kroucená linka) a STP (stíněná dvoulinka)

Koncovka typu 8P8C (z angličtiny: 8 pozic, 8 vodičů)

UTP cat6 - V současnosti nejvhodnější pro gigabitové sítě s možností přechodu na 10 Gbps sítě v budoucnu

## Připojovní zvukových zařízení

# Jack

Typ konektoru používaný hlavně pro přenos elektroakustického signálu.

Provedení je jak monofonní (dva kontakty), tak stereofonní (tří kontakty nebo čtyř kontaktní)

Rozměry:  2,5 mm | 3.5 mm | 6.3 mm

# Cinch

Konektor pro připojení audio (červený + černý/bílý), video (žlutý) nebo digitálního přenosu (oranžový)

Výhodou je rozdělení jednotlivých složek, takže se mohou vyměňovat vstupy

# Spdif (Sony/Philips Digital Interface)

Přenos digitálně kódovaného zvukového signálu mezi různými audio komponentami

## Univerzální rozhrani

# COM

Univerzální obvod, kolem kterého je vybudován asynchronní sériový port počítače

Fullduplexní dvoubodový interface s přenosovou rychlostí mx. 38.4 kb/s

# LPT (Line Printer Terminal)

původně jednosměrný, poté obousměrný paralelní dvoubodový spoj

Komunikace s tiskárnou, dnes zastaralý

Režimy přenosu

  - SPP (standard parallel port) – jednosměrný přenos s rychlostí 15 KB/s

  - EPP (enhanced parallel port) – obousměrný, rychlost 2 MB/s

  - ECP (extended capability port) – obousměrný přenos, rychlost 2MB/s

# PS/2

- Šesti-kolíkový konektor mini-DIN, jimiž se k počítači připojuje myš (zelený) a klávesnice (fialový).

- Existují přechodky na usb

- Dnes už zastaralé

# USB (Universal Serial Bus)

Univerzální obousměrná sériová sběrnice

Umožňuje Plug & Play technologii – automatické rozpoznání zařízení OS

Verze

  - USB 1.1  – nejvyšší rychlost 12 Mb/s

  - USB 2.0  – nejvyšší rychlost 480 Mb/s

  - USB 3.0  – nejvyšší rychlost 5 Gb/s

Barvy u počítačů

  - Modrá – USB 3.0

  - Žlutá - Always-On = port je pod napětím i po

# FireWire

Náhrada SCSI

standardní sériová sběrnice pro připojení periférií k počítači.

není tak rozšířen jako USB

# Thunderbolt

Rychlé HW rozhraní, které umořžnuje připojit k počítači periferie (zařízení)

Intel jako vývoř Thunderboltu  a Apple jako propagace (použit v MacBook Pro v  2011)

Podporuje hot-plug a umožnuje připojit 6 zařízení za sebe (Daisy Chaining)

Propustnost až 40 Gb/s