5. I/O zařízení – Klávesnice, myši

# Klávesnice

- Jejím účelem je vkládání znaků a ovládání počítače

- Na vrchní straně má tlačítka (klávesy)

- Stisk klávesy způsobí odeslání jednoho znaku

Materiál

- Plast

- Fólie

- Dřevo

- Silikon

- sklo

Rozložení

Rozložení znaků na klávesnici je zkopírované ze standardů rozložení na psacích strojích (úplný původ je u děrných štítků)

- QWERTY

- QWERTZ

Rozložení je ale nastavitelné.

# Rozpoznání stisku klávesy

Mechanické

- Klávesnice používají elektrické mechanické spínače

- Pro odpružení je použita železná pružina

- Hlučné, složité a drahé na výrobu

Polovodivá guma

- Uprostřed klávesy je umístěn vodivý pruh gumy, kdy po stisku klávesy spojí kontakty na tištěném spoji (nebo fólii)

Membránové

- Na plošném spoji jsou dvě vrstvy kontaktních plošek umístěné nad sebe a oddělené izolační vrstvou s kruhovým otvorem.

- Při stisknutí klávesy zatlačí spodní plocha klávesy na membránu, ta se pohne a propojí skrz otvor v izolačním materiálu vrchní a spodní kontaktní plošku

Kapacitní

- Zde není použit žádný mechanický spínač, je zde pouze měřen kapacitní odpor mezi ploškami pod klávesou, kdy při pohybu plošek proti sobě je tento odpor změněn a vyhodnocen jako stisk klávesy.

Magnetické

- Tento typ kláves má uvnitř permanentní magnet

- Pod klávesou je umístěna Hallova sonda

- Při stisku klávesy se magnet přiblíží k Hallově sondě, která na vzrůst magnetického pole reaguje vysláním elektrického signálu

- Kvalitní provedení, ale poměrně drahé.

# Rozhraní – připojení klávesnice k PC

DIN (DIN5)

- Stejný konektor, který se používal k přenosu zvuku před příchodem konektorů jack

- Zastaralé, jedná se vlastně vůbec první způsob připojení klávesnice, pěti-kolíkový konektor

PS/2 (MiniDIN6)

- Šesti-kolíkový konektor, jímž se k počítači připojuje myš a klávesnice, případně speciální zařízení typu čtečky čárového kódu.

USB

- Dříve nebyla podpora v biosu, později byla přidána USB Device Legacy Support

Bezdrátové

- Skládá se z jednotky, která se připojí k počítači a ze samotné klávesnice

- Základní jednotka se připojí k počítači a s klávesnicí komunikuje pomocí infračerveného nebo rádiového přenosu

- Dnes se více používá rádiový přenos, protože oproti infračervenému není třeba přímá viditelnost mezi vysílačem a klávesnicí

# Myši

Polohovací zařízení, které při pohybu přesně kopíruje kurzor na obrazovce počítače.

# Snímací technologie

Mechanicko-optická (kuličková)

- Gumová kulička se pohybuje mezi dvěma válečky, pomocí kterých je pohyb vyhodnocován opto-mechanickými čidly u kolečka na válečku.

- Jeden váleček vyhodnocuje osu X a druhý osu Y. Váleček je pravidelně děrován a optický vysílač a přijímače na stranách kolečka vyhodnocují pohyb myši

Optická

- Kulička je nahrazena optickým digitálním snímačem pohybu, který je přesnější a spolehlivější

- Optické čidlo skenuje povrch a podle nerovností terénu (mikroskopických) vyhodnocuje pohyb myši

- Má problémy na lesklých plochách (zrcadlo, sklo)

Připojování

- Sériový port, PS/2 > zastaralé

- USB

- Bezdrátová

# Alternativy

Touchpad

- Vstupní zařízení běžně používané u notebooků jako náhrada za myš

- Účelem je pohybovat kurzorem po obrazovce podle pohybů uživatelova prstu

- Většinou pracuje na principu snímání elektrické kapacity prstu, nebo kapacity senzoru

- Kapacitní senzory obvykle leží podél horizontální a vertikální osy touchpadu

- Poloha prstu je pak zajištěna ze vzorků kapacity z těchto senzorů (nereaguje ale na špičku tužky, na prst s rukavicí, vlhký prst)

- Většinou mají i 2 tlačítka jako u myši

Trackpoint

- Náhrada myši u přenosových počítačů vyvinutých firmou IBM

- Uprostřed klávesnice se nachází malá gumová páčka sloužící k pohybu kurzoru

- Má podobnou funkci jako joystick – čím více stlačíme páčku daným směrem, tím rychleji se kurzor pohybuje

Trackball

- Kulička umístěna v podložce, jíž se dá pohybem prstů pohybovat (oproti myši je kulička nahoře)

- Hodí se na průmyslové použití – počítačová grafika (aplikace CAD, DTP), veřejné informační stránky

# Herní zařízení

- Speciální zařízení určena k ovládání her (ne nezbytně)

- Velké rozšíření souvisí s rozvojem herních konzolí

Joystick

- Používá se zejména ovládání leteckých simulátorů

- Základním dílem je tyčka upevněná kolmo do vodorovné podložky. Vychýlení tyčky vyvolá odpovídající pohyb objektu na obrazovce.

- Využívá se i v průmyslu – ovládání strojů jako jeřáby, roboti, letadla, rakety

- Miniaturní joysticky ovládané palcem nalezneme v mobilních telefonech

## Digitální (neproporcionální)

Indikuje sepnutí v jednom ze čtyř nebo osmi směrů

## Analogové (proporcionální)

Směr a velikost výchylky je určena více podrobně

Volant

- Herní zařízení pro automobilové simulace, bývá rozšířen o pedály a řadicí páku

Wii remote

- Herní ovladač konzole Nintendo Wii

- Tvarem je podobný televiznímu ovladači

- Velice přesně reaguje na pohyb ruky uživatele

- Přesné zaměření provádí Wii podle Sensor Baru umístěném pod nebo nad televizí.

# Dotykové obrazovky

- Jsou vstupní i výstupní zařízení

- Slouží k lepší interakci se zobrazeným obsahem bez nutnosti používání a hlavně držení dalšího hw v ruce

Rezistivní displeje (odporový)

- Pružná membrána na povrchu displeje s tenkou kovovou průhlednou vrstvou – pod membránou také průhledná kovová vrstva

- Mezi vrstvami je tenká vzduchová mezera s izolačním rastrem, která odděluje vrstvy od sebe

Výhody

- K dotyku lze pužít cokoli (špička prstu – i v rukavici, tužka etc..)

- Odolnost – jsou tedy vhodné pro nasazení i v průmyslových aplikacích

Kapacitní

- Funguje na principu vodivost lidského těla

- Povrch displeje je pokryt vodivou vrstvou, při dotyku prstem vznikne kapacita mezi okrajem displeje a vodivou rukou – uzavře se obvod a analyzují se výsledné kapacity pro určení polohy prstu

Výhody

- Vysoká mechanická odolnost

- Málo náchylné na poruchy (mastnota, prach..)

Nevýhody

- Dotyk funguje pouze při dotyku elektricky vodivým předmětem – ruka v rukavici by nefungovala

Displeje s infračerveným zářením

- Velice hustá síť infračervených paprsků, které když přerušíte dotykem, vyhodnotí souřadnice přerušení a zjistí přesnou polohu

Výhody

- Možnost vytvoření rámu s touto technologií, který pak vložíte na jakýkoli monitor – dá se tedy i z CRT monitoru udělat moderní dotykovou obrazovku

Displeje s povrchovou vlnou

- V rozích pevné průhledné plochy nad displejem najdeme vysílače a přijímače signálu (pracuje na 5 MHz)

- Ten se šíří na protilehlou stranu displeje (od vysílače k přijímači)

- Při vložení překážky do vlnového pole řídící jednotka vyhodnotí polohu překážky

Výhody

- Vysoké dotykové rozlišení

- Vysoká rychlost vodivosti a jas obrazu

- Spolehlivost a životnost

Nevýhody

- Vysoká citlivost na znečištění

- Objevují se i hluchá místa

# Skenery

- Skener je zařízení, které slouží pro přenos dat z nějakého zdroje (papír, film, diapozitiv) do počítače

- Pracuje podobně jako kopírka, ale data netiskne na papír, ale ukládá ve formě obrázků do souborů

# Dělení podle snímače

CDD (Charge coupled device)

- Jednoprůchodové – jednotlivé složky barvy jsou snímány najednou

- V podstatě je to na světlo citlivý polovodičový čip (využívá foto-efekt)

- Předlohu osvětluje katodová lampa. Odraz se odráží od zrcadel, prochází objektivem a dopadá na CDD čip.

- Před snímáním vyžaduje zahřátí lampy, aby nedocházelo ke změně intenzity světla

- Skenování trvá přibližně 30s

CIS (Contact Image senzor)

- Používá pouze jeden řádek senzorů umístěných co nejblíže papíru

- Zdrojem světla jsou tři řádky LED diod v základních barvách, integrovaných přímo do čtecí hlavy – tím se ruší optický systém (zrcadla a čočky), snižuje se cena skeneru a prodlužuje životnost snímací hlavy

Výhody

- Zmenšení snímací hlavy až o 40% (vzhledem k CDD)

- Snížení napájecí hlavy na 5v – nepotřebuje napětí pro rozsvícení zářivky

- Snížení ceny a výrobní náročnosti snímací hlavy

Nevýhody

- Neumožňuje snímat transparentní předlohy (diapozitivy, filmy)

- Má nižší rozlišovací schopnost na tmavších plochách obrazu

- Se vzdáleností předlohy od plochy skeneru klesá osvícení rychleji než u CDD

# Dělení dle konstrukce

Řádkové (lineární)

- Příkladem může být čtečka čárového kódu, fax, scanner

- Z čárového kódu sejme kteroukoli řádku (nemusí být ani kolmá) – které jdou na výstup jako množina pulzů odpovídajícím černým a bílým čarám v kódu (ty se pak v počítači zpracují na číslice)

Plošné

- Nejčastěji u digitálních fotoaparátů a kamer

- Prvky obdélníkového tvaru složené z miliónů snímacích buněk.

- Buňky samotné jsou buď obdelníkové (video snímače), čtvercové (digitální fotoaparáty) nebo plastové (super CCD)

- Každá buňka měří dopadající světlo a podle jeho intenzity generuje elektrický náboj, ten se odvede na AD převodník, který ho zpracuje na digitální informaci

# Snímání barevného obrazu

Pomocí CDD prvků

- Pro tři základní barvy RGB se použijí tři základní CDD snímače, před které se umístí barevné filtry

- Barevné filtry se umístí v šachovnicovém vzoru přímo před jednotlivé pixely v jediného CDD snímače

# Typy skenerů

Bubnové

- Předloha je uchycena na bubnu, který se rychle otáčí a posunuje

- Snímacím elementem je snímač s technologií PMT (photo multiplier tube), která používá fotonásobič – elektronka, která dokáže elektrický signál zesílit

Plochý skener

- Plochá obdélníková krabice s víkem, pod kterým je skleněná plocha, na kterou se pokládají skenované předlohy

- Pod deskou je jak snímač, tak zdroj světla (dnes nejčastěji výbojka poskytující chladné, rovnoměrné a intenzivní světlo). Je zde také nutná soustava zrcadel, která světlo odražené od předlohy převede zpět ke snímači.

- Prvotně určen pro práci s plochými neprůhlednými předlohami (text, obrázky, grafy), později byl ale vylepšen a dokázal snímat i průhledné předlohy (dia-nástavec)

- Cesta je: předloha – zrcadlo – zrcadlo – zrcadlo – optika - snímač

Filmový skener

- Jsou určeny pouze a jedině ke skenování filmů

- Kvalita výstupu kvalitního filmového skeneru je prvotřídní

- Z jedné strany je filmové políčko prosvětleno a na druhé straně políčka je obraz usměrněn optikou přímo na snímač

- Cesta je: předloha – optika – snímač

Ruční skener

- Po stisku snímacího tlačítka se rozsvítí LED dioda a osvětlí předlohu skeneru

- Pod úhlem skloněné zrcadlo odráží obraz do čoček v zadní části tělesa skeneru

- Čočky zaostří jediný řádek předlohy do CDD, který je částí určenou pro zjišťování jemných světelných rozdílů – ta obsahují řadu světelných čidel, která registrují množství světla jako úroveň napětí

- Napětí generovaná CDD jsou odesílaná do specializovaného analogového čipu na provedení gama korekce (proces, který zdůrazní černé tóny v předloze)

# Uložení obrázku

Bezeztrátová komprese (lossless)

- Algoritmy, které dovolují přesnou zpětnou rekonstrukci komprimovaných dat – nejsou ztraceny informace

- Formáty využívající tuto metodu: PNG, GIF, TIFF

Ztrátová komprese (lossy)

- Algoritmy, které zmenšují objem dat a nebojí se ztrácet některé informace. Zkomprimovaná data nejsou přesně rekonstruovatelná.

- Formáty: JPEG

# OCR (Optical Character Recognition – optické rozpoznání znaků)

- Metoda, která pomoci scanneru umožňuje digitalizovat tištěný text, s nimiž pak lze pracovat jako s normálním počítačovým textem.

- Počítačový program převádí obraz buď automaticky, nebo se musí naučit rozpoznávat znaky.

- Pokud není schopný rozpoznat znak, znak se nahradí nějakou defaultní hodnotou: ~, #, @