6. I/O - Zobrazovací jednotky

- Pro připojení se používá grafická karta nebo video adaptér

- Úkolem grafické karty je vypočítat jednotlivé objekty k zobrazení a poté je vhodně přenést na zobrazovací jednotku

- Základní princip pro vytváření barevných odstínů je Aditivní míchání barev (barvy se sčítají)

# Parametry

Gamut

Dosažitelná oblast barev v barevném prostoru. Barvy mimo tuto oblast lze v daném barevném prostoru zobrazit jen přibližně.

Pozorovací úhel

Pozorovací úhel nám říká, do jakého úhlu je monitor pozorovatelný = neblednou barvy, neztrácí se kontrast. Většinou je to 160 – 170 stupnu.

Obnovovací frekvence

Jedná se o rychlost, kterou se obnovuje obraz na monitoru. Starší standardy byly 60 Hz, dnešní ale 75 Hz. Při nízké frekvenci může docházet k bolení hlavy a snížení pracovního výkonu.

# Typy monitoru

CRT (cathode ray tube)

Obraz se vytváří na stínítku pomocí proudu elektronů ze tří katodových děl. Uvnitř skleněné nádoby je vakuum a na stínítku je nanesena vrstva luminoforu (látka, která při dodání energie vyzařuje světlo), která vytváří světlo. Luminofor je tří barev (RGB) a výsledný pixel je tvořen kombinací intenzity těchto tří luminoforů.

Výhody

- Vysoký kontrast

- Výsoká životnost

- Věrnost barev

Nevýhody

- Vyzařování nebezpečného záření

- Vysoká hmotnost a velikost

- Vysoká spotřeba energie

LCD

Tekutý krystal – látka, která stojí na pomezí pevného a tekutého stavu. Vlivem elektrického napětí mění svoji molekulární strukturu.

V zadní části je výbojka, která emituje světlo nutné pro osvětlení panelu. To pak prochází dvěma polarizačními filtry z tekutých krystalů. První zajišťuje, aby světlo procházelo tím správným směrem, a druhý o intenzitu. Barvu zajištuje průchod světla přes barevné filtry, které obsahují pro každý bod 3 základní barvy (RGB). Výsledná barva je složením jasů těchto tří barev.

Výhody

- Ostrost – díky přesnému uspořádán jednotlivých pixelů

- Jas – díky katodám je podsvětlení displeje jasné

- Spotřeba – oproti CRT poloviční

Nevýhody

- Doba odezvy – tekuté krystaly nejsou tak rychlé

- Pozorovací úhly

- Vadný pixel – v případě poruchy zůstane buď zhasnutý, nebo rozsvícený.

Plazma

Plazma je skupenstvím složeným z iontů a elementárních částic

Plazma emituje UV záření, které dopadá na scintilátor (zařízení pro detekci ionizujícího záření) a ten se vlivem ionizujícího záření rozsvítí. Díky odděleným buňkám pro každou ze tří základních barev, pak přes poslední vrstvu plazmového displeje vidíme danou barvu. Každý scintilátor (odvozeno od scilantace = záblesk) je naplněn jinou směsí plynu, a proto při dopadu UV záření je produkováno produkováno světlo o jiné vlnové délce a tedy i jiná barva.

Výhody

- Jas a kontrast – důkladné potlačení emisi (vypouštění) světla

- Barvy – kvalitní podání ve světlých i tmavých scénách

Nevýhody

- Minimální velikost – je omezena technologií

- Spotřeba – nevhodné do IT

Oled (Organic light-emitting diode)

Typ displeje využívající technologii organických elektroluminiscenčních diod (přeměna elektrické energie na světlo). Mezi průhlednou anodou a kovovou katodou je několik vrstev organické látky.

V momentě, když je do některého políčka přivedeno napětí, jsou vyvolány vyvolány kladné a záporné záporné náboje, které se spojují ve vyzařovací vrstvě, a tím produkují světelné záření.

Výhody

- Dokonalá homogenita obrazu

- Pozorovací úhly prakticky neexistují

Nevýhody

- Nemožnost hardwarově regulovat jas

E-Papír

# Dataprojektory

Jsou používány převážně pro prezentace, protože umožňuje zobrazovat na velkou plochu.

Dataprojektory LCD

Obsahuje tři LCD displeje, každý pro jednu ze základních barev (RGB).

- Pomocí optické optické soustavy soustavy je k těmto displej displejům přivedeno světlo od projekční lampy.

- Každý displej z procházejícího světla propustí jednu barevnou složku

- Poté pomocí optického hranolu jsou tři světelné paprky opět spojeny do jednoho, který je poté objektivem směrován na projekční plochu.

Dataprojektory DLP

- Uvnitř je DMD (digital micromirror device) čip, který obsahuje tisíce zrcátek mikroskopických rozměrů, kde každé ze zrcátek zastupuje jeden obrazový bod.

Dataprojektory CRT

- Tentor projektor je založen na principu tří nezávislých CRT s vysokým jasem, které generují obraz a skrze optickou soustavu jej promítají na plátno.

# 3D zobrazení

Je založeno na brýlích, které mají v očnicích polarizační filtry. Jedna očnice propouští světlo kmitající v horizontální poloze, druhá má o 90 stupnu otočený filtr. Dvojice obrazů (pravé a levé oko) se následné promítá na jednu projekční plochu. Odražený obraz od projekční plochy se dostaví k divákovi, ale do každého oka se promítne příslušný obraz.