Bootování je proces oživení počítače, kdy dochází k probuzení počítače, postupnému zavedení operačního systému, inicializaci a konfiguraci technického vybavení počítače. Celý proces bootování má dvě fáze:

- První je zcela nezávislá na instalovaném OS a je na dané architektuře zcela stejná. Začíná stiskem vypínače po němž začne systémový program ROM BIOS uložený ve vnitrní pevné paměti počítače vykonávat základní test hardwaru počítače POST. Zjištěné skutečnosti porovnává se záznamy o základním nastavení počítače uloženými v paměti CMOS RAM. Program ROM BIOS potom vyhledává a konfiguruje zařízení podporující technologii Plug&Play a nalezeným zařízením přidělí systémové prostředky. Následuje test operační paměti. Dalším krokem je spuštění systémového ROM BIOS nazvaného zavaděč (bootstrap loader), který vyhledává na vnějších pamětech hlavní spouštěcí sektor (Master Boot Sector).

- Druhá fáze bootování je naopak na použitém OS závislá a tudíž nemusí být u různých OS totožná. Na počátku druhé fáze načte boot loader do operační pamětí příslušné jádro, tzv. kernel operačního systému a spustí jej. Dále se u OS s modulární strukturou zavádí celé skupiny systémových součástí včetně grafického prostředí. Na konci celého procesu bootování je počítač připravený k práci, tedy spustit některý uživatelský program nebo vykonávat jiné příkazy uživatele.

BIOS - je zapsána v paměti CMOS-RAM, jejíž obsah je udržován pomocí baterie umístěné na základní desce, a to i po vypnutí počítače. V paměti CMOS jsou uložena veškerá nastavení BlOSu provedená pomocí SETUP, vyjmutím baterie se tedy ztratí veškerá nastavení hardwaru.

Další částí BIOSU tvoří firmware – jsou to komponenty umístěné a základní desce, rozšiřujících kartách, pamětech a v procesoru.

# BIOS NENÍ SETUP

- BIOS - firmware PC, zajišťuje základní V/V operace

- SETUP - umožňuje nastavit parametry PC

# Multi-boot

- Multi-boot znamená možnosti výběru z několika operačních systémů při startu počítače. Uživatel vybere jeden systém z nabídky, kterou typicky vytváří zavaděč jádra operačního systému (např. GRUB).

- Při zapnutí počítače nejprve EFI/BIOS zkontroluje stav HW a poté předá kontrolu zavaděči, který je umístěn na specifickém místě média (HDD, CD, DVD, disketa, síť). U IBM kompatibilních PC se jedná o první sektor HDD, který se nazývá MBR. Zavaděč načte jádro operačního systému do paměti a předá mu řízen

Diskové oddíly slouží k rozdělení fyzického disku na oddíly (fyzické nebo logické), se kterými je možné nezávisle manipulovat. Po rozdělení pevného disku se pak tento z pohledu souborů jeví jako několik samostatných disků, které mohou být různě naformátovány, mohou obsahovat i různé operační systémy.

# GRUB

- Jedná se o zavaděč pravomocí a specifikací multibootu

- GRUB může být použit k výběru z různých Kernelů (jader) přístupných z jednotlivých diskových oddílů operačního systému, stejně jako k předání zaváděcích parametrů příslušnému jádru.

- Když je počítač zapnut, pak jeho BIOS najde primární zařízení schopné bootu (většinou hard disk počítače) a přesměruje řízení na master boot record (MBR), to je prvních 512 bytů hard disku. MBR obsahuje GRUB prvního stupně. Stupeň 1 buď načte stupeň 2

- Když GRUB stupně 2 převezme řízení, zobrazí uživateli rozhraní s možností výběru operačního systému, který chcete spustit. To obyčejně mívá podobu grafického menu GRUB má své vlastní příkazy, kde si uživatel ručně nastaví specifické parametry pro bootování. GRUB může také být nastaven k automatickému načítání nastaveného jádra (kernel), po uplynutí jistého časového limitu.

- Poté co byla volba bootu vybrána si GRUB zapamatuje zvolený kernel a předá řízení jádru.

Občas se stane, že některý z operačních systémů poškodí zaváděcí sektor GRUBu, například při reinstalaci Windows. Proto je dobré zálohovat i GRUB.