Přístupové metody (metody přístupu ke sdílenému médiu)

- Je to způsob jak regulovat a řídit přístup jednotlivých komunikačních uzlů na společném přenosovém médiu (kabelu) tak, aby nedocházelo k nežádoucím situacím (ztrátě/poškození dat, konfliktům, kolizím, deadlock-ům)

### Proč hovoříme o přístupových metodách?

WAN sítě, jak už název naznačuje, jednotlivé uzly jsou dále od sebe, tudíž se často propojují dvoubodovými spoji, vedené tak, jak je to ekonomicky a realizačně možné.

Naopak menší sítě LAN pro svoji menší rozlehlost nám dovolují propojit jednotlivé uzly více systematicky – k tomu sloučí právě topologie (BUS, Star…). Tyto topologie, ale musíme nějakým způsobem řídit, musíme zabezpečit, abych nedocházelo ke kolizím v případě, že bude více uzlů vysílat současně nebo když nějaký uzel selže, a k tomu právě slouží přístupové metody ke sdílenému médiu.

## Rozdělení přístupových metod

- Podle přístupu – Výlučný x Nevýlučný

  - Výlučný

    - Podle detekce Kolizí – CA, CD, bez detekce

    - Existence náhodného prvku při rozhodování – řízené x neřízené

    - Existence centrálního prvku – centralizované x distribuované

    - Podle detekce právě probíhajícího vysílání

    - Podle charakteru – soutěžní x rezervační x dotazovací x předávací x jiné

# Podle přístupu

- Výlučného – V jeden okamžik může médium používat pouze jeden uzel, ale po určitou dobu (CSMA/CD, CSMA/CA, Tokeny). Tyto přístupové metody musí být nad fyzickou vrstvou, protože k fungování přístupových metody již musí být zajištěna možnost přenosu, a pod linkovou, protože k přenosu celých linkových rámců je již třeba mít zajištěn výhradní přístup ke sdílenému médiu. V ISO / OSI je linková vrstva rozdělena na dvě podvrstvy – vyšší (LLC – link layer control – dělá to, co původně dělala celá linková vrstva) a nižší (MAC – media access control – řeší přístup ke sdílenému médiu)

- Nevýlučného – V jeden okamžik může médium používat více uzlů, přenosy ale musí být oddělitelné (CDMA – code division multiple access, TDMA – time division multiple access, FDMA – frequency division multiple access). Využívá se například v mobilních sítích.

FDMA

- Každý uzel vysílá na jiném frekvenčním kanále

- Při kolizi na jednotlivých kanálech se zavádí výlučný přístup na jednotlivé kanály. Například Wi-Fi má jednotlivé kanály oddělené FDMA, ale jednotlivé kanály mají přístupovou metodu CSMA/CA

# Výlučný přístup může mít několik klasifikací

Rozdělení podle detekce kolizí

- Zcela vylučují kolize (CA, Collision Avoidance) – nepřipouští vznik kolizí

  - Souvisí to s jejich vlastností, kterou je řízený (deterministický charakter), takovéto metody mají vše pod kontrolou a lze předpovídat výsledek na základě výchozího stavu

- Detekují kolize (CD, Collision Detection) – snaží se jim přecházet, ale nelze je vyloučit

  - Typický pro Ethernet

- Bez detekce kolizí

Rozdělení podle existence náhodného prvku při rozhodování:

- Deterministické (řízené) – vše se řídí pravidly, která neobsahují žádné prvek náhody (Token ring)

- Nedeterministické (neřízené) – řídí se pravidly, která obsahují prvek náhody = není garantována 100% úspěšnost přístupu k médiu (přístupové metody sítí ethernet či Wi-Fi)

Rozdělení podle existence centrálního prvku:

- Centralizované – existence centrálního prvku, která přiděluje oprávnění k vysílání, obvykle je deterministická

- Distribuované -  neexistuje centrální prvek, každá stanice jedná sama za sebe, ale navzájem spolupracují – CSMA

Detekce právě probíhajícího vysílaní

Detekuje uzel, zda právě probíhá vysílání?

- naslouchání nosné (CS, Carrier Sence )  - uzel před započetím vysílání detekuje, zda právě nějaké probíhá – Jestli ano, tak počká, než dané vysílání skončí – Jestli ne - tak vysílá

- vícenásobný přístup (MA, Multiple Access) – médium přijímá a vysílá více uzlů

- bez detekce – uzel se neohlíží na právě probíhající vysílaní, potom ale může dojít ke kolizím

Naslouchání má vliv na zatížení a persistenci (soudržnost) sítě.

Podle charakteru

- Soutěžní – mezi uzly dochází k soutěži o získání přístupu k médiu

- Rezervační – existuje možnost rezervovat si sdílené médium

- Dotazovací – u centralizovaných metod je obvyklé, že se centrální autorita dotazuje jednotlivých uzlů.

- Předávací – jednotlivé uzly si něco předávají (token - známka)

- Jiné – jiný charakter, třeba rozpočítávání

Důležité také je, že všechna výše uvedená dělení jsou na sobě nezávislá. Takže třeba přístupová metoda, používaná v Ethernetu (viz dále) je nedeterministická, distribuovaná, s detekcí kolizí (CD) a s detekcí nosné. Jmenuje s konkrétně CSMA/CD, což zdůrazňuje i její hlavní vlastnosti.

# Přístupové metody

ALOHA

- Vznikla v 70. Letech 20. Století na univerzitě v Havajských ostrovech pro potřeby akademické sítě

- Využívá rádiového přenosu – jeden společný kanál

- Stav přenosového kanálu se nemonitoruje => nehledí na to, že může vysílat jiná stanice

Princip:  „Potřebuješ-li něco odeslat, na nic se neohlížej a udělej to…“ V případě úspěšného doručení příjemce odešel potvrzení. V případě neobdržení potvrzení do časového limitu, považuje se přenos za neúspěšný, vygeneruje se náhodně zvolená doba a pokus se opakuje. Takto až do překročení maximálního limitu opakování (běžně 15).

Modifikovaná aloha

- Stejný princip jako u Alohy s tím rozdílem, že umí naslouchat nosné (Carrier Sense)

CSMA/CD

- CSMA/CD je asi neznámější a nejrozšířenější metodou přidělování vysílacích práv, tato metoda se používá i v sítích Ethernet. Je distribuovaná, nedeterministická s detekcí kolize a používá naslouchání k médiu.

- Pokud se stanice rozhodne vysílat, první co udělá je, že začne naslouchat přenosovému médiu (CS, Carrier Sense), pokud je médium volné ihned začne vysílat, pokud ne tak stanice čeká, než se médium uvolní. I v tomto případě může dojít ke kolizi – více stanic muže vysílat najednou (MA, Multiple Access).

- Pokud CD zjistí  (CD, Collision Detection) kolizi, všem uzlům v kolizi se vygeneruje náhodné číslo z určitého intervalu a po uplynutí doby dané tímto číslem začnou znovu vysílat. Pokud se vygeneruje znovu stejné číslo, opakuje se tento cyklus šestnáctkrát, když se uzlu i tak nepodaří získat vysílací právo, své snažení ukončí a ohlásí neúspěch.

CSMA/CA

Místo CD (collision detection) využívá CA (collision avoidance). Stanice před začátkem vysílání poslouchá, zda je přenosové médium volné. Pokud není, zvolí náhodnou dobu, za kterou akci opakuje.

TOKEN

Uzly si předávají token v určitém pořadí, uzly tedy musí tvořit logický kruh, ve kterém si ho předávají. Výhodou je zaručení práva k vysílání. Token metoda je vhodná pro řízení technologických procesů.