20. Referenční model ISO/OSI a síťový model TCP/IP

# Definice

Model = náznak, jak vypadá něco skutečného

Referenční = základ a odvozují se od toho ostatní řešení

Referenční model = vzor, pro nějaké řešení (zde referenční ve významu: návrh/náznak řešení, jak něco řešit)  jak řešit komunikaci mezi počítači v síti

(V počátcích budování počítačových sítí byly sítě a technické prostředky těchto sítí od jednotlivých výrobců vzájemně nekompatibilní. Bylo tedy potřeba vytvořit jednotný síťový model, aby se standardizovala komunikace a hardware i software různých výrobců mohl vzájemně komunikovat.)

DĚLENÍ NA VRSTVY

Problémy musíme dělit na menší části (nemůžeme zas na úplně malé = je potřeba kompromis)

Moc malé kousky = bude to pomalejší (každá vrstva bude moc dlouho předávat data sousedovi) ale lépe se to ladí a nastavuje (nemusíme udělat tolik problémů)

Referenční model počítačové sítě ISO/OSI

ISO – International Organization for Standardization – je mezinárodní organizace pro normalizaci se sídlem v Ženěvě, která sdružuje národní standardizační instituce a vytvořila referenční model (RM) pro propojování otevřených systémů OSI – Open System Interconnection.

JE TO HIEARCHICKÝ VRSTVOVÝ MODEL = hierarchický --> každá vrstva má právě jednu vrstvu nadřazenou a podřazenou (kromě první a poslední) jinak bychom museli řešit kdo má přednost

MÁ 7 VRSTEV

|  | Vrstva EN | Vrstva CZ | Jednotka | Funkce vrstvy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrstva 7 | Application | Aplikační | Data | Definuje způsob, jakým se sítí komunikují aplikace |
| Vrstva 6 | Presentation | Prezentační | Data | Specifikuje způsob, jakým jsou data formátována, prezentována, transformována a kódována ?? |
| Vrstva 5 | Session | Relační | Data | Navázání, udržení a ukončení spojení |
| Vrstva 4 | Transport | Transportní | Segmenty (Segments) | Zajišťuje spolehlivou komunikaci mezi koncovými uzly |
| Vrstva 3 | Network | Síťová | Pakety (Packets) | Komunikace mezi sítěmi |
| Vrstva 2 | Data Link | Linková (spojová) | Rámce (frames) | Komunikace v jedné síti |
| Vrstva 1 | Physical | Fyzická | Bity (bits) | Fyzické propojení pomocí přenosového média |

- Fyzická vrstva – Physical Layer

Zajišťuje: FYZICKÉ PROPOJENÍ POMOCÍ PŘENOSOVÉHO MÉDIA

Adresy: Žádné

Jednotka: Bit

Aktivní prvky: Hub, Repeater

- Linková (spojová) vrstva – Data Link Layer

Zajišťuje: BEZCHYBNOU KOMUNIKACI V JEDNÉ SÍTI

Adresy: MAC

Jednotka: Rámce

Aktivní prvky: Switch, Bridge

BEZCHYBNOU = rámec má strukturu:

- Hlavička

  - Obsahuje minimálně adresy pro koho a od koho + Atributy (velikost, …)

- Data

- Patička

  - Obsahuje FCS (Frame Check Sequence), posloupnost bitů

  - Kontrola dat a hlavičky

  - Jestli nejsou data poškozena = jestli se nezměnil obsah (pokud ano, tak rámec smaže z paměti)

  - Zajišťuje bezchybnost (CRC32 kód = kontrolní součet, kód pro detekci chyb, cyclic redundancy check )

Proč MAC adresy: V nové verzi ISO/OSI je linková vrstva rozdělena na dvě subvrstvy

- Hardwarově závislá/MAC = jsou zde definovány MAC adresy a přístupové metody k médiu (MAC = Media Access Control)

- Hardwarově nezávislá/LLC = řízení toku, zabezpečení proti chybám, … 
(LLC = Logical Link Control)

- Síťová vrstva – Network Layer

Zajišťuje: BEZCHYBNOU KOMUNIKACI MEZI SÍTĚMI

Adresy: síťové adresy (v dnešní době např. IP)

Jednotka: Pakety

Aktivní prvky: Router

- Transportní vrstva – Transport Layer

Zajišťuje: BEZCHYBNOU KOMUNIKACI MEZI KONCOVÝMI UZLY

Adresy: Porty?

Jednotka: Segmenty

Spolehlivou = nic se neztratí, nic nepřibude a nezmění se ani pořadí (pomocí číslování = sekvenčního čísla)

- Relační vrstva – Session Layer

Zajišťuje: NAVÁZÁNÍ, UDRŽENÍ A UKONČENÍ SPOJENÍ

Udržení = brání výpadku

- Prezentační vrstva – Presentation Layer

Zajišťuje: SKLÁDÁNÍ A ROZDĚLOVÁNÍ BLOKŮ DAT, OBČAS I ŠIFROVÁNÍ A BEZZTRÁTOVOU KOMPRESI

Z dat vytvoří blok dat a přiřadí k ní svoji hlavičku

- Aplikační vrstva

Zajišťuje: KOMUNIKAČNÍ KANÁL MEZI APLIKACEMI A ZBYTKEM MODELU ?

(jakým způsobem bude aplikace žádat o data, jestli protistrana schválila žádost, … ??)

Síťový model TCP/IP

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) je v současné době nejrozšířenější síťovou architekturou, a to z důvodu, že je na ní postaven celosvětový Internet. Je obdobou a největší konkurencí modelu ISO/OSI, ze kterého vychází, ale upravuje jej, aby byl více flexibilní.

Prakticky je to to stejné, ale je zde méně vrstev (aplikační řeší i transportní a relační), vrstvy se nečíslují

MÁ 4 VRSTVY

| Vrstva EN | Vrstva CZ | Funkce vrstvy |
| --- | --- | --- |
| Application | Aplikační | Programy, které umožňují uživatelům přenos dat či přístup k síťovým službám prostřednictvím datových sítí. |
| Transport | Transportní | Zajišťuje spolehlivou komunikaci mezi koncovými uzly |
| Network (Internetwork/Internet) | Síťová | Komunikace mezi sítěmi |
| Network Interface (Access) | Síťové rozhraní (přístupová) | Fyzické propojení pomocí přenosového média a komunikace v jedné síti |

Vrstva síťového rozhraní

Fyzická a linková ISO/OSI

Síťová vrstva

Stejné jako ISO/OSI, ale už jsou zde IP adresy (ne síťové adresy, ale ž můžeme říct, že IP)

Transportní vrstva

Jako ISO/OSI, ale můžeme si vybrat mezi spolehlivou a nespolehlivou aplikací (spolehlivý/nespolehlivý přenos)

Spolehlivost= data se nepřehází (užívá se sekvenční/pořadové číslo)

Bezchybnost = data nejsou porušena (např vnějšími vlivy), zajišťuje linková vrstva pomocí FCS

Spolehlivost --> dokumenty, programy, webové stránky

Nespolehlivost --> může být proházené, nebo může něco chybět. Používáme, když potřebujeme souvislý datový tok a nevadí nám, že občas něco chybí (video streamování, video, hry, audio)

TCP (Transmission Control Protocol) = spolehlivý (spojovaný) protokol, je pomalejší, ale spolehlivější a umožňuje korekci chyb

UDP (User Datagram Protocol) = snazší a rychlejší, ale je nespolehlivý
								Více o TCP a UDP v otázce Adresace

Aplikační vrstva

Aplikační + Prezentační + Relační