Síťové prvky

Pojmem síťové prvky označujeme všechna zařízení (prvky) připojené do počítačové sítě, která přijímají a vysílají data.

## Rozdělení síťových prvků

- Aktivní x Pasivní

# Aktivní síťové prvky

- Pod pojem "aktivní síťové prvky" se v dnešní době zařazují všechna zařízení, která slouží potřebám vzájemného propojování v počítačových sítích.
V prvním přiblížení si lze představit, že "aktivní síťový prvek" je všechno to, co nějakým způsobem aktivně působí na přenášené signály- tedy je zesiluje a různě modifikuje.

- Do nejzákladnějších aktivních síťových prvků můžeme zařadit:

- Repeater - Opakovač

- Hub - Rozbočovač

- Switch - Přepínač

- Bridge - Most

- Router – Směrovač

- Gateway - brána

Repeater – opakovač (1. vrstva)

- Elektronické zařízení, které funguje jako zesilovač signálu přenášející informaci. Kvalita signálu se s narůstající vzdáleností ztrácí, proto signál "nastavujeme" repeatery, aby se "zopakovala" kvalita signálu, kterou měl na začátku a dosáhl tak delší vzdálenosti.

- Zároveň čistí tento signál od deformací a zkreslení. Tak se zvyšuje dosah média bez ztráty kvality a obsahu signálu. Repeater nemá žádnou paměť - vše co přijme, zesílí a odešle "bez rozmyšlení" hned dál. Repeatery pracují na první vrstvě modelu ISO/OSI (= na fyzické vrstvě, neboť pracují přímo s elektrickým signálem)

HUB - rozbočovač (1. vrstva)

- Tento prvek umožňuje počítačovou síť větvit

- Dnes už nahrazen modernějšími switchi

- Chová se stejně jako opakovač, zkopíruje všechna data, která mu přijdou na port, těm pak zesílí jejich signál a rozešle je na všechny porty kromě zdrojového, a to bez ohledu na to, kterému portu data patří. Dochází tak k přetěžování sítě. Stejně jako repeater pracuje hub na první vrstvě modelu ISO/OSI.

- Výhody: nízká cena, malá latence

- Nevýhody: velké množství kolizí, nelze zároveň přijímat a vysílat data

Switch - přepínač (2. vrstva)

Switch nahradil starší zařízení hub (rozbočovač) a také bridge (most). Hub pracuje na L1 a je velice jednoduchý, veškerý provoz (rámce), který přijde na jednom portu, odešle na všechny ostatní porty (mimo příchozího). V dnešní době se již snad s huby v praxi nesetkáme. Výhoda switche je v tom, že již většinu provozu nerozesílá všude, ale pouze tam, kde se nachází příjemce.

## Jak funguje switch?

komunikuje na základě MAC adres (12 hexadecimal. číslic), které jsou uložené v CAM (Content Addresable Memory) tabulce

- Možné zápisy MAC adres: 01:23:45:67:89:ab |  01-23-45-67-89-ab | 0123.4567.89ab

Protože switch pracuje na 2. vrstvě, tak přistupuje k MAC adresám a podle nich rozesílá provoz.

Když přijde nějaký rámec, tak si přečte zdrojovou MAC adresu a v paměti si sestavuje CAM tabulku portů a MAC adres, které se za nimi nachází. Potom se podívá na cílovou MAC adresu a hledá ji v CAM tabulce. Pokud ji najde, tak odešle rámec na daný port. Pokud záznam pro tuto adresu nemá, tak rámec odešle na všechny porty mimo příchozího (většinou pak brzy přichází odpověď, takže takto odeslaných rámců není mnoho)

- V dnešní době existují switche, které pracují na pomezí 2. a 3. vrstvy modely ISO/OSI a které routují provoz rychlostí srovnatelnou s rychlostí linky

### Z důvodu rychlosti existuje několik metod, jakými switch přeposílá rámce

- STORE  & FORWARD

  - ulož a pošli

  - nejprve přijme celý rámec, který uloží do bufferu, ověří kontrolní součet a potom ho pošle nebo zahodí

  - velká latence

- CUT-TROUGH

  - rámce odesílá ihned po přijetí, neprovádí kontroly => nezjišťuje vadné Rámce => šíří kolize

  - malá latence

  - musí mít stejné rychlosti obou spojených portů

- FRAGMENT FREE

  - princip cut-throught

  - kontroluje prvních 64B každého rámce

  - v případě kolize rámec nepustí

- ADAPTIVE SWITCHING

  - Switch, který využívá předchozí metody v závislosti na okolnostech

  - Defaultně využívá metodu cut-thourght, zvýší-li se však množství chyb v přenosu na některém portu switche, dojde právě k adaptivnímu chování switche a ten pak používá metodu store & forward

Bridge - most (2. vrstva)

- Zařízení, které fyzicky umožňuje spojení a následné sdílení informací přes tzv. bránu (=gateway) mezi více počítačovými sítěmi. Je protokolově nezávislý

Mosty používají 2 základní metody propojování sítí

  - Transparent bridging (transparentní přemosťování)

    - Používané pro ethernet sítě

    - Ze začátku neví, jak jsou stanice rozložené, ale postupně je schopen se naučit jejich rozmístění

  - Source route bridging (zdrojové směřování)

    - Používané pro token-ring sítě

    - Stanice si na začátku dříve než odešle paket, musí zjistit, kde se cílová stanice nachází

- Dále také konvertuje data do formátu, se kterým je síť schopná pracovat.

- Výhody: levnější než router, transparentní k protokolům z vyšších vrstev

- Nevýhody: dražší než opakovač, vyšší latence než opakovače (z důvodu čtení MAC adresy)

Router – směřovač (3. vrstva)

- Zařízení propojující sítě, které pracují se stejným síťovým protokolem – nejčastěji IP

- Přenáší pakety tou nejlepší možnou cestou k cílovému hostiteli.

- Oproti switchi je pomalejší - paket musí totiž nejprve načíst do své vyrovnávací paměti a až poté se rozhodne, co s ním bude dál dělat.

Routing – činnost, kterou provádí router, v běžné řeči = routování

- Jedná se o techniku, která propojuje jednotlivé sítě (subnety)

- Pro Routing byl původně určen router, avšak v dnešní době je nahrazen L3 Switchemi, firewally nebo pouze servery

## Dělení routovacích protokolů

Do routovací tabulky se vytváří několik typů záznamů cest (route), záleží na tom, jakým způsobem vznikly. Pakety jsou podle toho směrovány jedním ze základních způsobů routování:

- Statické routování - ručně zadané cesty (záznamy v routovací tabulce), bezpečné a dobré, ale nereflektuje změny v topologii sítě

- Dynamické routování - síť se automaticky přizpůsobuje změnám v topologii a dopravě, automaticky se vypočítávají cesty pomocí routovacího protokolu

- Defaultní routování - pokud neexistuje jiná cesta, tak se použije defaultní

Dynamické routovací protokoly: distance-vector routing protocol, link-state routing protocol

Dále dělíme dynam. rout. protokoly podle toho, zda jsou určeny pro nasazení uvnitř lokální sítě (přesněji řečeno uvnitř autonomního systému – AS): IGP, EGP => interior/exterior gateway protocol

Gateway - brána (7. nebo 4. vrstva)

- V počítačové síti má nejvyšší postavení

- Brána propojuje dvě sítě pracující s odlišnými komunikačními protokoly

- Vykonává tedy i funkci routeru, a proto ji řadíme v posloupnosti síť zařízeních nad router

- Na sedmé vrstvě provádí konverzi mezi dvěma aplikačními protokoly. Na transportní vrstvě pracuje přímo s datagramy a transformuje je z jedné sítě do datagramů druhé sítě (SOCKS).

# Pasivní síťové prvky

- Pasivními síťovými prvky označujeme především datové rozvaděče, které fyzicky přenášejí data do počítače.

- Jsou to například: konektory, kabely, zásuvky

## Kabely

- Metalické

- Koaxiální kabel - Je tvořen dvěma vodiči - první tvoří středovou žílu a druhý tvoří izolační vrstvu kolem prvního. Celý kabel je ještě zvenku obalen plastovým obalem. Lze jím přenášet stejnosměrný proud, stínit nízkofrekvenční signály, ovšem nejčastější funkcí koaxiálního kabelu je přenos elektromagnetického vlnění o vysokém kmitočtu. Existují dva druhy koaxiálního kabelu - tlustý a tenký.

- Kroucená dvojlinka - Je tvořena 4 páry vodičů,  Důvodem kroucení vodičů je zlepšení elektrických vlastností kabelu. Minimalizují se takzvané přeslechy mezi páry a snižuje se propustnost mezi dvojlinkou a jejím okolím, tj. je omezeno vyzařování elektromagnetického rušení do okolí i jeho příjem z okolí. Oba vodiče jsou v rovnocenné pozici, a proto kroucená dvojlinka patří mezi tzv. symetrická vedení.

- Přenosová rychlost se pohybuje cca v 1 GB/s až 10 GB/s

- UTP - kroucená dvojlinka bez stínění

- FTP - stíněná kroucená dvojlinka (hliníkovou nebo měděnou folií)

- STP - kroucená dvojlinka drátěnou síťkou

- Optické

- Optické vlákno je skleněné nebo plastové vlákno, které prostřednictvím světla přenáší signály

- Přenosová rychlost se pohybuje od 40GB/s do 110GB/s

- Dělení:

- Dle výroby:

- Plastové vlákno

- Skleněné vlákno

- Podle technologie přenosu:

- Singl Mode - data se přenáší pomocí jednoho paprsku, slabší průměr jádra a delší dosah

- Multi Mode - přenos více paprsků naráz, větší průměr jádra a menší dosah