21. Síťové prvky

- Všechny části, ze kterých se skládá síť

- Všechna zařízení (prvky) připojené do počítačové sítě, která přijímají a vysílají data.

## Rozdělení síťových prvků

- Pasivní

  - Nepotřebují napájet a nezpracovávají data

    - VÝJIMKOU jsou ventilátory – potřebují napájet, ale nezpracovávají data

- Aktivní

  - Potřebují napájet a zpracovávají data

  - Každý aktivní prvek prvně zjišťuje jestli nepřišel jam = signalizace kolize

# Pasivní síťové prvky

- Kabely, konektory (zástrčka, zásuvka), lišty, krytky, trubky, příchytky, patchpanel (deska se zásuvkami), reky-rozvaděče, napájecí panely

  - Kabely (koaxiální, kroucená dvojlinka, optický) jsou popsané v otázce 18. Počítačová síť

  - Konektory

    - RJ45 – počítačové

    - RJ11/RJ12 – mobilové

RJ pro dráty a RJ pro lanka – liší se zadní stranou

# Aktivní síťové prvky

- Síťové karty

- Repeater (Opakovač)

- Hub (Rozbočovač)

- Bridge (Most)

- Switch (Přepínač)

- Router (Směrovač)

- Gateway (Brána)

## Síťové karty

- Linková vrstva

- Zajišťuje bezchybnost

- NIC = network interface card – karta síťového rozhraní

- Slouží ke vzájemné komunikaci počítačů v počítačové síti. Ve stolních počítačích má podobu karty, která se zasune do slotu (ISA, PCI, PCI-e) základní desky nebo (což je dnes daleko častější varianta) je na základní desce integrovaná. U notebooků je situace podobná, integrace převládá a pro externí připojení se používá rozhraní PCMCIA.

- Nemůžou pracovat samostatně

- Síťové rozhraní je obvykle síťová karta, tedy aktivní zařízení, které přijímá a vysílá rámce (ethernetové rámce nebo jiné podle typu použité technologie). Za síťové rozhraní nepovažujeme síťové porty opakovače (repeater), hubu, switche a bridge, které není v síti možno adresovat (poslat mu nějaká data).

- Parametry

  - Rychlost/propustnost (v bitech za sekundu, Mbit/s, Gbit/s, …)

    - Dáno šířkou sběrnice v bitech a frekvencí (kmitočet, jak rychle se to mění)

# Repeater – Opakovač

Fyzická vrstva

Co dělá: Zesílí signál a vytvaruje ho do přibližného obdélníku

Účel: Abychom se dostali dál, než je max. délka segmentu

- Kroucená dvojlinka 100 m

- Koaxiální kabel 185 m

- Tlustý koaxiální kabel 500 m

Latence: řádově desítky nanosekund (odezva mezi vstupem a výstupem)

Krabička, která bude mít napájení a konektory budou na obou stranách stejné

Problém u sítí Ethernet s CSMA/CD metodou – musíme dodržovat pravidlo 5-4-3

max 5 segmentů za sebou

max 4 aktivní prvky

max 3 z pěti segmentů a dva jsou čistě propojovací

# Hub – Rozbočovač

Je to repeater s jiným účelem a více porty

Fyzická vrstva

Co dělá: Zesílí signál a vytvaruje ho do přibližného obdélníku (zesiluje a tvaruje signál)

- Po zesílení a vytvarování ten signál pustí na všechny porty jen ne ten, ze kterého to přišlo

Účel: Propojení počítače do sítě pomocí kroucené dvojlinky

- Na kroucené dvojlince nelze udělat odbočku jako na koaxiálu, který se používal předtím

Latence: desítky nanosekund (50, 70, 80, …)

Fyzická topologie je hvězda, logicky sběrnice

Propojení

- Počítač s hubem – přímý (překřížení zajistí hub)

- Hub s hubem – křížený (na hubu bývá přepínač a můžeme použít přímý, ale už není potřeba, protože si to hub určuje sám)

## Bridge – Most

Linková vrstva

Most propouští jen data, pro která příjemce není ve stejném segmentu

Latence: řádově desítky až stovky mikrosekund (vyšší vrstva = vyšší latence)

X --> Z – bridge to pustí a zaznamená si, kde je X

Z --> X bridge to nepustí a poznamená si, kde je Z

A takhle se to učí

Bridge je výhodný, když se komunikuje málo

Most se sám naučí, který počítač kde leží

## Switch – Přepínač

Linková vrstva

Účel: na propojení počítačů do sítě pomocí kroucené dvojlinky (stejný účel jako hub, ale liší se principem a je bezpečnější)

Princip: Vytváří dvojice, propojuje dva porty mezi sebou (propojuje dva porty, protože tím získá to, že se to tváří jako propojení dvou počítačů kříženým kabelem = nenastanou kolize, křížení proto, že by jinak šel vstup do vstupu a výstup do výstupu)

Latence: desítky až stovky mikrosekund

FD = Full Duplex – můžeme zároveň vysílat a přijímat (HD – Half Duplex – je to jen jednosměrné)

Je to hardwarová záležitost – ASIC – zákaznický integrovaný obvod

IGMT --> je to funkce inteligentních switchů – umožňuje multicast (vysílání pro danou skupinu)

A --> C

přijdou data s adresami cc a aa

switch to pošle na všechny kromě odesílatele

poznamená si, na kterém portu je A

C--> A

Ví, kde je A a teď i kde je C, proto je propojí rovnou

### CAM tabulka

--> Content Addressable memory

Když se tabulka zaplní, tak přepíše ty nejstarší záznamy (LRU – last recently used), v normálním provozu by se zaplnit neměla

Obsahuje port, adresy a čas

- Pokud dáme na port switch, tak na jednom portu může být více adres

- Čas záleží na výrobci (1. 5, 3, 15 minut v sekundách), TTL = Time To Live = doba životnosti záznamu (po uplynutí doby se záznam smaže)

Dělení:

- Stackable (stoh, štos)

  - plně funkční a samostatný, ale lze nastavit tak, aby fungoval společně s jedním nebo více dalšími síťovými přepínači, přičemž tato skupina přepínačů vykazuje vlastnosti jednoho přepínače, ale má kapacitu portu součet kombinovaných spínačů.

- Manageable

  - Switche spravovatelné

  - Buď konzolový port, USB nebo RJ45 (sériová linka)

  - Můžeme konfigurovat, spravovat – nastavit jméno, adresy, … (ty levné to nemají)

- VLAN

## Typy switchů

- Drahé swiche se mohou přepínat podle toho, co se děje a jak se to hodí (adaptive switching)

### CUT-THROUGH

- Data neposílá, ale pouští

Princip: z hlavičky rámce si vyřeže cílovou adresu (cut) a pak to pustí na daný port (through)

Výhoda: ze všech nejmenší latence

VČ – vyhodnocovací člen
vyřízne tu adresu, zkontroluje v tabulce a pošle

ZČ – zpožďovací člen
délka čekání, než VČ vyřízne adresu, než se prohledá tabulka, než se to přepne + rezerva

Nevýhoda: posílá dál poškozená a kolizní data (switch neví, zda jsou rámce poškozeny a posílá je dál, nemůže ani zjistit kolizi)

### FRAGMENT FREE

- Data neposílá, ale pouští

Princip: Stejný jako cut-trough, ale je zde jiná doba zpoždění

Čekáme na prvních 64 B rámce, jestli se neobjeví jam, když ano, tak rámec nepustí

Výhoda: neposílá kolizní data

Nevýhoda: vyšší latence, posílá poškozená data

### STORE & FORWARD

- Data posílá (uložit a poslat)

- Používáme tento

Abychom mohli zpracovávat rámec, tak ho uloží do paměti ( – do té se rámců vejde více)

Nevýhoda: vyšší latence

Výhody:

- Ví, jestli není rámec kolizní, nebo poškozen – pomocí FCS

  - Pokud je poškozen tak ho smaže

  - Pokud není poškozen, tak prohlédne CAM tabulku, přepne, odešle a vyplní tabulku

- Různé rychlosti sítí na různých portech (často 16GiB/s, pomalejší jsou stovky MB/s)

- Dva počítače můžou vysílat na jeden v jednu chvíli

  - Rámec od druhého se uloží a pošle později

## Router – Směrovač

Síťová vrstva

Softwarová záležitost

Účel: slouží na propojování sítí

Latence: u lepších stovky mikrosekund, u horších desítky milisekund a klidně i více

Vezme se cílová adresa a porovnává se se směrovací tabulkou, když neví, co s daty tak je zahodí

Routery musíme konfigurovat

Více o routerech v otázce 24. Směrování

## Gateway – Brána

Transportní nebo aplikační (často aplikační) vrstva

Softwarová záležitost

Latence: obrovská (ms)

Účel: propojovat sítě, které toho spolu nemají moc společného (typicky různé rodiny protokolů)

Internet Gateway – propojení sítě, propojuje routery

Default gateway (implicitní brána) – router, přes který se stanice dostanou do vnější sítě (tj. obvykle do Internetu).

| Anglický název | Český název | Princip | Účel | Vrstva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Repeater | Opakovač | Zesiluje/opakuje a tvaruje signál | Dostat se dál, než je max. délka segmentu | fyzická |
| Hub | Rozbočovač | Zesiluje/opakuje a tvaruje signál | Propojení počítače do sítě pomocí kroucené dvojlinky | fyzická |
| Bridge | Most | Propouští data, pro která příjemce není ve stejném segmentu | Propojovat více segmentů sítě | linková |
| Switch | Přepínač | Na propojení počítačů do sítě pomocí kroucené dvojlinky | Vytváří dvojice, propojuje dva porty mezi sebou | linková |
| Router | Směrovač | Vezme se cílová adresa a porovnává se se směrovací tabulkou, když neví, co s daty tak je zahodí | Slouží na propojování sítí | síťová |
| Gateway | Brána |  | propojovat dvě rozdílné sítě | Transportní nebo aplikační |