6. VLANs, ACCESS a TRUNK port

# VLAN

Virtuální LAN slouží k logickému rozdělení sítě nezávisle na fyzickém uspořádání. Můžeme tedy naši síť segmentovat na menší sítě uvnitř fyzické struktury původní sítě.

Obvykle bývá realizována na zařízeních zvaných přepínač(switch), jehož porty se rozdělí na několik logicky samostatných částí. Jde o dělení sítě už na úrovni 2. vrstvy ISO/OSI, v porovnání s podsítěmi na 3. vrstvě.

Jednoduše řečeno pomocí VLAN můžeme dosáhnout stejného efektu, jako když máme skupinu zařízení připojených do jednoho (několika propojených) switche a druhou skupinu do jiného (jiných) switche. Jsou to dvě nezávislé sítě, které spolu nemohou komunikovat (jsou fyzicky odděleny). Pomocí VLAN můžeme takovéto dvě sítě vytvořit na jednom (nebo několika propojených) switchi.

V praxi samozřejmě často potřebujeme komunikaci mezi těmito sítěmi. S VLAN můžeme pracovat stejně jako s normálními sítěmi. Tedy použít mezi nimi jakýkoliv způsob routování. Často se dnes využívá L3 switch (switch, který funguje na třetí vrstvě OSI) pro inter-VLAN routing - směrování mezi VLAN.

Níže uvádím klasický obrázek, který se používá pro vysvětlení VLAN. Máme dvě patra, na každém patře je switch, switche jsou propojeny páteří s trunkem. Chceme propojit zařízení do dvou nezávislých skupin (modrá - VLAN10 a červená VLAN20). Pomocí VLAN je to takto jednoduché. Tradiční technikou bychom museli mít switche oddělené a každou skupinu (modrou a červenou) propojit do jednoho switche, což by byl problém, protože jsou na různých patrech

##### Hlavní důvody proč vznikly VLAN byly asi tyto:

- seskupování uživatelů v síti podle skupin či oddělení nebo podle služeb místo podle fyzického umístění a oddělení komunikace mezi těmito skupinami

- snížení broadcastů v síti, které začaly být problémem již před několika lety

- zmenšení kolizních domén v době, kdy se nepoužívaly switche, ale třeba huby

##### Jaké jsou praktické výhody VLAN

- snížení broadcastů - hlavní výhodou VLAN je vytvoření více, ale menších, broadcastových domén. Tedy zlepšení výkonu sítě snížením provozu (traffic).

- zjednodušená správa - k přesunu zařízení do jiné sítě stačí překonfigurovat zařazení do VLANy, tedy správce konfiguruje SW (zařazení do VLAN) a ne HW (fyzické přepojení)

- zvýšení zabezpečení - oddělení komunikace do speciální VLANy, kam není jiný přístup. Toho se dá samozřejmě dosáhnout použitím samostatných switchů, ale často se toto uvádí jako bonus VLAN.

- oddělení speciálního provozu - dnes se používá řada provozu, který nemusí být propojen do celé sítě, ale přesto jej potřebujeme dostat na různá místa, navíc nechceme, aby nám ovlivňoval běžný provoz. Příkladem je například IP telefonie, komunikace mezi AP v centrálně řízeném prostředí, management (zabezpečení správcovského přístupu k zařízením).

- snížení HW - samozřejmě se nám nesnižuje potřebný počet portů (až na speciální případy jako IP telefonie), ale tím, že mohou být různé podsítě na stejném switchi, jej můžeme lépe využít (například pro propojení tří zařízení nepotřebujeme speciální switch, který má minimálně 8 portů).

##### Čísla VLAN

VLANy se běžně identifikují pomocí čísla, takže máme například VLAN 10. Pro jednoduší zapamatování a orientaci se k nim ještě přiřazují jména.

Cisco switche by v posledních letech měly podporovat tyto číselné rozsahy pro VLANy. Starší zařízení nepodporují čísla nad 1005, navíc tyto VLANy nejsou přenášeny pomocí VTP a neukládají se do VLAN databáze.

| VLANy | popis |
| --- | --- |
| 0 a 4095 | rezervované pro systémové použití |
| 1 | defaultní VLAN, standardně obsahuje všechny porty, nedá se smazat, pro switch |
| 2-1001 | běžný rozsah pro ethernetové VLANy |
| 1002-1005 | speciální defaultní VLANy pro Token Ring a FDDI, nedají se smazat |
| 1006-4094 | Extended VLAN - rozšířené VLANy pro ethernet, nejsou vždy podporovány |

##### Jak se zařazuje komunikace do VLAN

Přiřazení do VLANy se nastavuje typicky na switchi (pouze v některých speciálních případech přichází označená komunikace přes trunk z jiného zařízení). Na switchích, které podporují VLANy, vždy existuje alespoň jedna VLAN. Jedná se o defaultní VLAN číslo 1, kterou není možno smazat či vypnout. Pokud nenastavíme jinak, tak jsou všechny porty (tedy veškerá komunikace) zařazeny do VLAN 1.

Pro zařazení komunikace do VLANy existují čtyři základní metody, ale v praxi je nejvíce využívána možnost první - zařazení dle portu.

##### Zařazení dle portu

Port switche je ručně a napevno zařazen (nakonfigurován) do určité VLANy. Veškerá komunikace, která přichází přes tento port, spadá do zadané VLANy. To znamená, že pokud do portu připojíme další switch, tak všechny zařízení připojená k němu budou v jedné VLANě. Jedná se o nejrychlejší a nejpoužívanější řešení. Není třeba nic vyhodnocovat pro zařazení do VLAN. Definice zařazení do VLAN je lokální na každém switchi. Jednoduše se spravuje a je přehledné.

Lze do vlan zařazovat podle Mac adresy,síťového protokolu nebo síť. adres uzlů, skupinového IP vysílání.

##### Provedení

Princip je jednoduchý, k ethernetovemu paketu se připojí ješte značka, která určuje do které VLANy daný paket patří, tím se odliši "po kterém kabelu" paket putuje.

Při vstupu do switche se pakety vždy označkuji (otagují), při výstupu ze switche se buď odznačkují a nebo ne, podle toho v jakem modu je daný port nastaven.

VLANy použivaji dva druhy portu: Access a Trunk

##### Značení portu

Fyzické porty switche se označují (adresují) typem, dnes hlavně FastEthernet (stačí f), GigabitEthernet (stačí g) a TenGigabitEthernet (stačí t), a číslem portu. Číslo portu je řetězec, který má tvar {slot}/{port} . Běžné (nemodulární) switche jsou brány, jako by byli ve slotu 0, takže příklad adresace (třeba pro switch C2690) je f0/1 a je jím označen FastEthernet (100Mbit/s) port číslo 1.

##### Switch port může pracovat v jednom z následujících módů:

- Access - typicky pro koncové zařízení (PC, server, tiskárna), přijímá netagované pakety (bez určení VLANy) a zařazuje je do té VLANy, kterou má nastavenu

- Trunk - jiný switch či aktivní prvek, komunikace je tagována a přenáší se vybrané VLANy

- dynamic - vyjednává o stavu portu (access nebo trunk) pomocí protokolu DTP

- tunnel - využívá IEEE 802.1q tunneling pro přenos informace o VLANě přes síť ISP

##### Access mode

Toto je defaultní mód switch portu. Pokud je port v přístupovém módu, měli bychom jej zařadit do správné VLANy. Může být členem pouze jedné VLANy, ve výchozím stavu jsou všechny porty ve VLAN 1.

SWITCH(config-if)#switchport access vlan 100

Mimo manuálního zařazení portu do VLANy můžeme také využít dynamické zařazení pomocí VLAN Membership Policy Server (VMPS).

Pokud na access port dorazí tagovaný paket (s označenou VLANou pomocí ISL nebo 802.1q), tak je zahozen.

Standardní hodnota MTU (Maximum Transmission Unit) pro Ethernet je 1518 B, (1500B velikost paketu + 18B hlavička a zakončení rámce). Když se použije IEEE 802.1q, tak může přijít rámec o 4B větší, tedy 1522B, když se použije ISL, tak o 30B větší, což je 1548B. Pokud port není nastaven jako trunk a přijde takto velký rámec, tak se zahodí a hlásí se jako Giant (Jumbo frame). V počítadlech pro interface se giant pakety zobrazují.

##### Trunk mode

Trunk mode slouží primárně k tomu, abychom více switchů propojili mezi sebou a komunikace zůstala ve správné VLANě. Dnes se také často používá pro připojení některých serverů, které potřebují komunikovat do více VLAN. Pokud bychom switche propojili access portem, tak by se přenášela pouze komunikace ve VLANě, ve které by byl nastaven daný port a na druhém switchi by byl paket ve VLANě tohoto portu.

Pokud je port v trunk módu, je bodů pro konfiguraci více. U vyšších modelů switchů (obecně L3 switchů a výše) volíme metodu, kterou se k paketům dopňuje informace o zařazení do VLANy. K dispozici máme

- IEEE 802.1q - standardizovaná metoda, kterou podporují všechny switche. Funguje na principu tzv. tagování, do hlavičky paketu přidá 4B informaci (2B - 0x8100 = je to 802.1q/802.1p, 2B - priorita + číslo VLANy) a přepočítá CRC. Používá se také pro QoS.

- Cisco ISL - Cisco proprietární metoda, kterou podporují pouze vyšší řady switchů. Vezme celý původní paket a zabalí jej (encapsulate) jako obsah nového paketu. Přidává tedy 30B k obsahu.

Následně můžeme určit, které VLANy chceme, aby se přenášeli v daném trunku. Defaultně se přenáší všechny, ale kvůli bezpečnosti a provozu můžeme chtít některé VLANy omezit. Zadáním čísla VLANy (nebo čísel oddělených čárkou či rozsah s pomlčkou) provedeme nastavení a předchozí hodnoty se smažou.

SWITCH(config-if)#switchport trunk allowed vlan 100,200
SWITCH(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 300

Souvisejícím údajem je nastavení nativní VLANy, ta slouží k přenosu paketů, které nebyly zařazeny do žádné VLANy. Jinak řečeno, pokud do portu, který je nakonfigurován jako trunk, připojíme normální stanici (která nepodporuje trunk), tak bude komunikovat v této VLANě. Ve výchozím nastavení je to VLAN 1. Důležité je, aby na obou stranách trunku byla nastavena stejná nativní VLANa.

## Nastavení portu pro uživatele

SWITCH>enable            	              				// přepnutí do privilegovaného módu

SWITCH#configure terminal                			// přepnutí do konfigurace

SWITCH(config)#interface f0/1            			// konfigurace daného portu switche

SWITCH(config-if)#shutdown               			// doporučeno nejprve vypnout port, měl již být vypnutý

SWITCH(config-if)#switchport mode access 		               // port do přístupového módu

SWITCH(config-if)#switchport access vlan 100 		// zařadit do patřičné VLANy

SWITCH(config-if)#description 3.14       			// popis portu

SWITCH(config-if)#no shutdown            			// zapnutí portu

## Nastavení portu pro propojení mezi switchy - trunk

SWITCH>enable                             				 // přepnutí do privilegovaného módu

SWITCH#configure terminal             			 // přepnutí do konfigurace

SWITCH(config)#interface g1/0/25       			// konfigurace daného portu switche

SWITCH(config-if)#shutdown             			// doporučeno nejprve vypnout port, měl již být vypnutý

SWITCH(config-if)#switchport trunk allowed vlan 2-200	// které VLANy se přenáší

SWITCH(config-if)#switchport trunk native vlan 1     		// rámce bez VLANy se přenáší přes trunk v Native VLAN

SWITCH(config-if)#switchport mode trunk			// port do TRUNK módu

SWITCH(config-if)#switchport nonegotiate  			 // nevyjednává se trunk protokolem DTP

SWITCH(config-if)#description 3.14     			// popis portu

SWITCH(config-if)#no shutdown          			// zapnutí portu