Směrování (routování)

Technika sloužící k propojení jednotlivých sítí (subnetů). Nejčastějším zařízením jsou routery, používají se ale i L3 switche, firewally etc.

Způsoby routování

- Dynamické – Síť se automaticky přizpůsobuje změnám v topologii a dopravě. Automaticky se vypočítávají cesty pomocí routovacího protokolu.

- Statické – ručně zadané cesty. Tento způsob je nejbezpečnější, ale nepřizpůsobitelný náhodným podmínkám (výpadek na trase, etc..) či změnám topologie.

- Defaultní - pokud neexistuje jiná cesta, tak se použije defaultní

# Směrované X Směrovací protokoly

Směrované (Routed)

Protokol, který se dá směrovat. Přenáší data mezi sítěmi. Například IP protokol.

Směrovací (Routing)

Využívají směrovací protokoly k výměně směrovacích tabulek a sdílení směrovacích informací. Směrovací protokoly tedy umožňují směrovačům směrovat směrované protokoly.

# Směrovací protokoly

# Dynamické směrovací protokoly

Distance-vector

- Routery udržují routovací tabulku s informacemi o vektoru (vzdálenosti) do dané sítě

- Routovací tabulka se periodicky posílá sousedům, kteří si svoji upravují

- Metrika se počítá podle Bellman-Ford algoritmu, kde se řeší nejmenší počet přeskoků.

- Problémy jsou routovací smyčky – řeší se pomocí:

  - Hold-down timer – čekací interval, než je síť stabilní, prodlužuje konvergenci

  - Split horizon – neposílá routu na rozhraní, přes které přišla

Link-state

- Routery udržují komplexní databázi síťové topologie

- Routery si posílají LSA (link state advertisement), které informuje o změnách daného routeru, a „Hello pakety“ na kontrolu linek

- Metrika je komplexní, nejlepší cesta se počítá pomocí Dijkstrova algoritmu shortest path first – SPF

Path-vector

- Upravený Distance-vector

- Každý záznam v tabulce je tvořen cílovou sítí, dalším směrovačem a cestou k cíli

- Změny, které se zacyklily v síti a jsou vráceny stejnému uzlu, jsou lehce detekovány a odstraněny.

## Další dělení dynamických protokolů

AS (Autonomus System ) – množina IP sítí a routerů pod společnou technickou správou

- Interior Gateway Protocol – směrování uvnitř autonomního systému (RIP, OSPF, EIGRP)

- Exterior Gateway Protocol – směrování mezi autonomními systémy, např. v internetu (BGP)

# Obecné termíny

VLSM (variable-length subnet mask) – adresování s maskou podsítě proměnné délky

používá se v Classless protokolech. V tomto případě můžeme v subnetu použít různé velikosti masky. Můžeme například použít dohromady subnety 10.0.0.0/26 a 10.0.0.64/28.

## Konvergence

- procesy a čas potřebný pro konverzi směrovacího protokolu

- konvergence je dosažena ve chvíli, kdy všechny routry mají kompletní aktuální informaci o topologii

## Agregace – sumarizace

Často nepotřebujeme znát jednotlivé routy (hlavně v případě propojení více sítí/protokolů), ale stačí znát jak se dostat do hlavní sítě. Takže můžeme skupiny podsítí dostupných přes jeden router nahradit jednou sumarizovanou sítí. Některé protokoly podporují automatickou sumarizaci přes classful hranice sítí (jako EIGRP).

Administrativní vzdálenost (AD, Administrative Distance)

| Protokol | Administrativní vzdálenost |
| --- | --- |
| Přímo připojeny interface | 0 |
| Statická routa | 1 |
| EIGRP | 90 |
| IGRP | 100 |
| OSPF | 110 |
| RIP | 120 |
| EGP | 140 |
| Unkonwn | 255 |

je vlastnost používaná na routrech k určení nejlepší cesty mezi více routovacími protokoly.

Definuje spolehlivost protokolu a prioritizuje lepší nižším číslem (0-255).

Jinak řečeno na routeru může běžet více routovacích protokolů a podle AD se rozhoduje, který se použije. Na Cisco routrech můžeme měnit defaultní hodnoty.

# Jednotlivé dynamické směrovací protokoly

RIP (Routing Information Protocol)

- Jednoduchý pro konfiguraci

- nepodporuje VLSM

- Posílá broadcast

- Metrikou je počet směrovačů na cestě. Nejdelší přípustná cesta je 15 skoků

- Vysílání směrovací tabulky (celou) po 30s

- Pomalá konvergence, nenáročný na HW

RIP 2

- podporuje VLSM

- Posílá multicast

IGRP (Interior Gateway Routing Protocol)

- proprietární Cisco protokol – jinde než u Cisca se s ním nestkáme

- nepodporuje VLSM

- Hybridní protokol, je distance vector, ale využívá některé metody z link-state

- Vyvinutý firmou Cisco pro odstranění limitu 15 skoků

- Vysílání směrovací tabulky po 90s

- Metrika je složená z několika faktorů: šířka pásma, zpoždění, zatížení linky a spolehlivost. Maximální počet skoků je 255

EIGRP (Enhanced Interior Gateway Protocol)

- proprietární Cisco protokol – jinde než u Cisca se s ním nestkáme

- podporuje VLSM

- rychlá konvergence, classless, zaplá autentizace, zlepšení vlastností IGRP

- DUAL algoritmus pro počítání smyčky

- routovací update se vyměňují pouze mezi routry ve stejném AS

- Každých 5s se posílá „Hello packet“, který žjišťuje, zda je linka funkční.

OSPF (Open Shortest Path First)

- Otevřený standard

- Rychle konverguje, je classes

- hierarchický systém - jedna nebo více oblastí je spojena k páteřní oblasti (oblast 0)

- routry posílají linkstate (pásmo a stav interfacu) informace všem sousedním routrům

- routry vytvářejí databázi topologie, což je model celé oblasti

- z databáze se pomocí Dijkstry vypočítá nejkratší cesta a zapíše do routovací tabulky

- podporuje VLSM

- Každých 10s se posílá „Hello packet“, který zjišťuje, zda je linka funkční. Pokud není, čeká 40s a pokud se nic nezmění, linku vypne

- LSA se odesílá každých 30min – packet obsahující změny

BGP (Border Gateway Protocol)

- Dynamický protokol pro směrování mezi AS

- Vyměňují se pouze informace o změnách, nikoli celé tabulky

- Metrika obsahuje nastavitelné parametry: Šířka pásma, zpoždění, počet skoků, cena

# Distance-Vector x Link-State

## Distance-Vector Routing Protocol

- RIP, RIP2, IGRP, EIGRP, BGP

- routery udržují routovací tabulku s informací o (vektoru) vzdálenosti do dané sítě

- periodicky routovací tabulku zasílají sousedům, ti si upraví svoji tabulku a tu opět odešlou dál

- pro výpočet nejlepší cesty se používá jedna (počet skoků u RIP) nebo více (propustnost linky a zpoždění u IGRP) metrik

- upraveným typem distance-vector protokolu je path-vector protocol.

- jednoduché DVRP (RIP, IGRP) nevytváří vztahy se sousedy

- problémem jsou routovací smyčky (routing loops) – řešení: Hold-down timer, Split horizon

## Link-State Routing Protocol

- OSPF, IS-IS

- routery udržují komplexní databázi síťové topologie (vytvořenou pomocí LSA)

- vyměňují si Link State Advertisements - LSA, LSA jsou vyvolány nějakou událostí v síti, také Link State Packet - LSP nebo Link State PDU

- do svého okolí také odesílají „Hello pakety“, kde zasílá informace o sobě

- rychle reaguje na změny topologie, ale spotřebovává více pásma (hlavně na počátku zasílá množství LSP) a zdrojů na routeru

- metrika je komplexní, nejlepší cesta se počítá pomocí Dijkstrova algoritmu shortest path first - SPF

- pro zlepšení vlastností se rozděluje na menší oblasti, hraniční routery posílají sumární cesty, využívá multicast, číslování LSA

# NAT (Network Address Translation)

Technologie úpravy síťového provozu přepisem zdrojové nebo cílové IP adresy.

NAT se většinou používá pro přístup více počítačů z lokální sítě na Internet pod jedinou veřejnou adresou (viz gateway). NAT ovšem může způsobit problémy v komunikaci mezi klienty a snížit rychlost přenosu.

Source NAT

V IP datagramu se dle pravidla změní zdrojová IP, případně i zdrojový port u protokolů TCP/UDP

Destination NAT

V IP datagramu se dle pravidla změní cílová IP/cílový port TCP/UDP. D-NAT se často používá v tzv. captive portálech veřejných Wi-Fi hotspotů, nebo při zveřejnění služby, umístěné v privátní síti, pro veřejně přístupnou IP adresu

Maškaráda

Dorazí-li na router z LAN IP datagram, je mu změněna zdrojová IP a tcp/udp port, paket je následně odeslán dále dle routovací tabulky. Změněný i původní port včetně původní IP je uchován v NAT tabulce. Příchozím paketům na vnějším rozhraní routeru je porovnáván cílový port oproti NAT tabulce, podle které je následně přepsána cílová adresa.

NAT 1:1

Adresy jsou překládány tak, že adresa, nebo dokonce jen služba v síti lokální má vyhrazenu adresu na vnějším rozhraní routeru (extrémně nepoužívané).