7. Směrování, směrovací a směrované protokoly, směrovací tabulka

# Směrování

Ve větších sítích již není možné propojit všechny počítače přímo. Limitujícím faktorem je

zde množství paketů všesměrového vysílání – broadcast, omezené množství IP adres atd.

Jednotlivé sítě se proto oddělují směrovači. Směrování je proces, který určí cestu, jakou se

data dostanou k cíli.

Směrování musí být podporováno protokolem, kterým přenášíme data.

Směrování probíhá na 3. síťové vrstvě.

Největší sítí, která by bez směrování nefungovala, je bezesporu síť internet.

router – směrovač

routing table – routovací tabulka obsahuje záznamy o jednotlivých cestách

next hop – další směrovač, přes který se dostaneme k cíli

## Směrování v počítačových sítích a v Internetu.

Abychom mohli paketovou sítí směrovat pakety od zdroje k cíli, potřebujeme správným způsobem

naplnit směrovací tabulky všech směrovačů na trase.

#### Static routing – statické

Při statickém směrování administrátor manuálně vloží směrovací informace do směrovací tabulky. 
Statické směrovací cesty jsou používány v malých sítích. Router posílá pakety podle pevně dané tabulky. Je důležité statické cesty nastavit obousměrně.

#### Dynamic routing – dynamické

Tento druh směrování dynamicky vytváří záznamy ve směrovací tabulce, používá při tom informace získané směrovacími protokoly.

Zpočátku router nemá úplnou znalost o síti. Pomocí zpráv zasílaných mezi routery si router vytvoří představu o topologii sítě, takže ví, kam má pakety posílat. 
Dynamické směrování je zapotřebí použít tam, kde existuje více cest k cíli nebo rozlehlejších sítích s měnící se topologií (z nichž největší je bezesporu Internet). Ve větších sítí již statické směrování není vhodné, protože by znamenalo příliš mnoho ručně přidaných záznamů na velkém počtu směrovačů. I drobná změna by pak znamenala velkou námahu.

#### Default routing – výchozí

Díky výchozí bráně nemusíme mít ve směrovací tabulce explicitně definovanou cestu ke všem sítím. Výchozí brána může být definována staticky nebo dynamicky. (pokud neexistuje jiná cesta, tak se použije defaultní)

# Směrovací tabulka

Směrovací tabulka, neboli routing table, kterou má každý uzel sítě, tedy jakýkoliv počítač. Tato tabulka říká, na které rozhraní poslat paket podle jeho cílové adresy. Jedná se tedy o tzv. směrování podle cíle. V tomto případě je třeba zařadit i analogii, tedy např. rozcestník na křižovatce. Rozhraní představuje cestu a směrové cedule představují směrovací tabulku. Dále existuje speciální položka, která říká, jakým směrem se vydat, když nebyl nalezen odpovídající záznam. Směrování funguje asi tak, že router, neboli směrovač, přijme datový rámec, např. Ethernet, podívá se, ze kterého protokolu obsahuje paket a nezná-li daný protokol, rámec zahodí. Pokud router tento protokol zná, např. v případě IP, přete si z jeho hlavičky cílovou IP adresu. Pak podle předem daných pravidel projde směrovací tabulku a najde rozhraní, ke kterému má připojenou síť, do níž paket přepošle. Může, ale také nemusí, jít přímo o cílový uzel, jemuž byl paket určen. Stejně tak ani nemusí jít o cílovou síť, v níž je uzel, jemuž byl paket určen. Především jde o to, přeposlat paket tím správným směrem. A pokud se nenajde vhodné rozhraní, zvolí výchozí bránu. Je důležité podotknout, že routovací tabulka ve skutečnosti nemusí vypadat jako tabulka, ale může vypadat jako strom. Např. 0.0.0.0 je ve skutečnosti SuperNet, takže výchozí brána má tu samou strukturu jako IP adresa. Všechny ostatní sítě jsou proto její posítě, tedy Subnets. Výchozí brána nemusí být vždy nastavena, ale v tomto případě se pak dostaneme jen na router známé sítě.

###### Cíl

Obsahuje číslo cílové podsítě, pro kterou je záznam v tabulce proveden ve formátu IP adresy (např. 10.0.0.0)

###### Maska podsítě

Maska ve spojení s číslem podsítě vymezuje rozsah IP adres, pro které je záznam platný (např. 255.255.255.0)

###### Brána

IP adresa routeru, kterému má případně být IP datagram předán (není vyplněno v případě, že je podsíť přímo dosažitelná, tj. nachází se přímo za v záznamu uvedeným rozhraním)

###### Rozhraní

ňapř Síťová karta, přes kterou je router dostupný

Skrze které síťové rozhraní je nutné IP datagram odeslat, pokud záznam odpovídá hledanému cíli.

##### Typ protokolu

Typ směrovacího protokolu, který vytvořil danou položku

##### Směrovací metrika (administrative distance)

Je využita k určení vhodnosti cesty a liší se dle použitého směrovacího protokolu. Např. RIP využívá pouze počet přeskoků, zatímco IGRP využívá šířku pásma, náklad, zpoždění a spolehlivost cesty k vytvoření kompozitní metriky. Číslo mezi 0 a 255, čím menší tím lepší

Směrované versus směrovací protokoly

#### Směrované protokoly(Routed)

Protokol, který se dá směrovat. Přenáší data mezi sítěmi.

- Definují formát a využití polí v paketu

Např.: Internet Protocol (IP), Novell Internetwork Packet Exchange (IPX),AppleTalk, DECnet, Banyan VINES a Xerox Network Systems (XNS).

#### Směrovací protokoly(Routing)

Směrovače(routery) využívají směrovací protokoly k výměně směrovacích tabulek a sdílení směrovacích informací. Směrovací protokoly tedy umožňují směrovačům směrovat směrované protokoly.

- Poskytují procesy ke sdílení směrovacích informací

- Umožňují směrovačům vzájemně komunikovat za účelem údržby směrovacích tabulek.

Např.: Routing Information Protocol (RIP), Interior Gateway Routing Protocol (IGRP), Open Shortest Path First (OSPF), Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) a Border Gateway Protocol (BGP).

## Směrovací protokoly

Jsou důležité pro směrování, U jednoduchých sítí lze směrovací tabulku vyplnit "ručně". Ve složitějších sítích je to velice složité. Pokud vypadne linka, směrovací protokol se postará o nalezení nejvhodnější náhradní linky. Velice důležité je v tomto případě také konvergence, kdy směrovač zná statické cesty, které jsou ručně zadány administrátorem. Dále pak dynamické cesty, které se sám směrovač naučil, nebo je získal od jiného směrovače. A v neposlední řadě přímé připojení, což je sousední směrovač. V okamžiku, kdy dojde ke změně v topologii sítě, může být nezbytné upravit směrovací tabulky.Tabulky směrovačů v síti nebudou vzájemně konzistentní a tudíž mohou obsahovat chyby. Rychlost konvergence charakterizuje čas, za jaký se tabulky jednotlivých směrovačů shodnou na topologii sítě. Čím rychleji, tím lépe. A za tímto účelem spolu routery spolupracují. Dalším důležitým pojmem je metrika. To znamená ohodnocení nákladů na konkrétní cestu. Vypočítává se pro každou, routeru známou cestu. Umožňuje zvolit mezi různými cestami, ke stejnému cíli tu nejvýhodnější. Jeden směrovač může používat někoik směrovacích protokolů najednou. Např. pro každou připojenou síť jiný. Každý směrovací protokol také používá jinou metriku a ty nelze porovnávat. Právě proto, že se počítají jiným způsobem a zohledňují tak různé atributy cesty, jako např. vzdálenost, přenosovou kapacitu, apod. Obecně platí, že čím nižší číslo, tím lepší cesta. Různé protokoly však produkují čísla v různých řádech, a tak je nelze porovnávat. Směrovač má pro každý směrovací protokol nadefinovánu prioritu. Dává přednost zejména cestám, které našel protokol s vyšší prioritou. Metriky se porovnávají pouze v rámci jednoho protokolu.

## Jednotlivé Protokoly a dělení

Dynamické protokoly dělíme podle toho, zda jsou určeny pro nasazení uvnitř lokální sítě (přesněji řečeno uvnitř autonomního systému, který může obsahovat několik LAN) nebo fungují napříč sítěmi (spojují AS dohromady)

Autonomní systém - AS (Autonomous System) je skupina IP sítí a routrů, které jsou pod správou jedné (nebo více) jednotek. Typickým příkladem je síť jednoho poskytovatele Internetu a jeho připojených zákazníků

Autonomní číslo - je číslo, kde se router vyskytuje

- Interior Gateway Protocol – směrování uvnitř autonomního systému (RIP, OSPF, EIGRP)

- Exterior Gateway Protocol – směrování mezi autonomními systémy, např. v internetu (BGP)

#### Interior protokoly se dále dělí na:

##### Distance-vector routing protocol

Distance vector routing, také „směrování podle délky vektoru“, je typ algoritmu

používaný směrovacími protokoly pro zjištění trasy v síti. Počítá se zde přes kolik routerů se přešlo. Protokoly využívající metody distance vector jsou například  RIP (Routing Information Protocol) nebo protokoly od firmy CISCO  IGRP (Interior Gateway Routing Protocol) a  EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol). Routery udržují routovací tabulku s informací o (vektoru) vzdálenosti do dané sítě, periodicky routovací tabulku zasílají sousedům, ti si upraví svoji tabulku a tu opět odešlou dál.(Zná svoje sousedy)

Při obdržení údajů ze směrovací tabulky svého souseda, každý směrovač přepočítá vzdálenostní

vektory. A zašle svoji směrovací tabulku sousednímu směrovači

Když všechny směrovače v oblasti disponují aktuálními informacemi řekneme, že síť zkonvergovala.

Každý směrovač inzeruje směr cesty jako vektor směru (next hop) a vzdálenosti (metric).

Protokoly typu  distance-vector (výjimkou je EIGRP) používají k výpočtu cesty Bellman-Fordův algoritmus.

##### Link-state routing protocol

Link state protokol (LSP) je určen pro rozsáhlejší sitě - pro sítě do velikosti autonomního systému.

Link state protokoly rychle reagují na změny v síti tak, že zasílají spouštěné aktualizace směrovacích tabulek ve chvíli, kdy nastane změna v síti. Pravidelné aktualizace nazývané link state refreshe zasílají v dlouhých intervalech např. 30min. Když nastane změna v síti, zařízení zašle všem svým sousedům Link State Advertisement (LSA) paket, který obsahuje informace o této změně. Každé zařízení, které jej přijme si vytvoří jeho kopii, na základě které aktualizuje svoji databázi informací o síti (link state database), a pošle jej dál do všech svých sousedů. Tato záplava LSA zajistí rychlou aktualizaci databází všech směšovačů před aktualizací směrovacích tabulek. Protože link state protokoly používají svoji databázi k vytváření směrovacích tabulek tak, že jejich algoritmy volí nejkratší cesty, jsou tyto algoritmy nazývány shortest path first (SPF).

Jelikoz zaplavovani pakety by mohlo sit zatezovat, tak se rozsahlejsi site deli na oblasti(Area). Routing se pak vyrizuje na dvou urovnich: uvnitr oblasti a mezi oblastmi.

Posíla Hello pakety, na kontrolu funkčnosti linek. Sem patří OSPF

### Path Vector Protocol - u Exterior

Tento protokol uchovává cestu, kterou update information prošla od svého zdroje. Detekce vlastní zprávy, která se dostala do smyčky. Takovéto zprávy je třeba ignorovat. Položka směrovací tabulky obsahuje cílovou síť, další směrovač v cestě a cestu k cíli.

### RIP (Routing Information Protocol) - jedná se o interior Gateway Protocol, Distance-vector

Jedná se asi o nejběžnejší vnitřní směrovací protokol. Metrika, kterou používá protokol RIP, je počet směrovačů na cestě k cíli. Nejnižší metrika je pro přímo připojené sítě ke směrovači, nejdelší cesta je 15 skoků (směrovačů), vyšší metrika (16) označuje neplatnou cestu (nedostupnou síť).  Protokol RIP ovšem nebere v potaz reálné parametry sítě( jako že třeba jinde to bude rychlejší( bere jen počet přeskoku přes routery(čím méně tím lépe)).

RIP vysílá aktuální směrovací informace na všeobecnou adresu v periodě 30 s.

RIP lze výhodně použít jako vnitřní směrovací protokol v sítích, které jsou homogenní a mají maximálně střední velikost, neboť jeho jednoduchost i z hlediska konfigurace tam vyváží pomalou konvergenci a nepříliš vhodnou metriku.

Každý směrovač sítě vysílá v pravidelných intervalech pakety se směrovacími informacemi, která  aktualizují  směrovací  tabulky  příslušných  uzlů  v  síti. Je dobrej pokud jsou stejně rychlý linky(nebere v potaz rychlosti linky).

Jednoduchý, nezatěžuje procesor(hw), ale má pomalou konvergenci

Administrative Distanc je 120. Dnes se používá RIP v.2

Používá Bellmanfordův algoritmus.

RIP v2

Poskytuje prefixové směrování, což znamená, že ve svých aktualizacích zasílá i podsíťovou masku. Toto směrování je také označováno jako beztřídní směrování, při kterém mohou mít jednotlivé podsítě v jedné síti různou masku (tato technika je označována jako variable-length subnet masking (VLSM)).

Zůstalo omezení 15 skoků. Při správné konfiguraci může být RIPv2 plně kompatibilní se starší verzí.

### IGRP (Interior Gateway Routing Protocol) - jedná se o interior Gateway Protocol, Distance-vector

Je proprientální protokol vyvinutý firmou CISCO. Proto není otevřený(jen routery od Cisca) Patří také do rodiny distance-vector směrovacích protokolů. Odstraňuje některé limitace RIP protokolu (např. zvládá více hopů než původních 15) a vylepšuje vypočítávání metriky (zahrnuje více parametrů). Tento protokol používá rozdělení sítí na třídy (classful routing), které vede k plýtvání IP adresami. V současné době je tento protokol považován za zastaralý a byl nahrazen EIGRP.

(Aktualizácie sa posielajú broadcastom každých 90 sekúnd)

### EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) -jedná se o interior Gateway Protocol, hybrid

Je nástupce IGRP.  Též od firmy Cisco, není otevřený (jen pro routery od cisca). Pracuje s takzvaným beztřídním směrováním (classless routing), umožňující vytvoření různě velikých sítí.

Jedná se o takový hybrid - od distanc vector i link-state si bere to dobré.

Mezi distanc-vector patří z důvodu, protože posílané zprávy(pakety?), které jsou posílány mezi routery obsahují vektor vzdálenosti(metric).

Pro určení metriky se používá šířka pásma a delay(zpoždění) a rychlost.

Jedná se o classless protokol, používá CIDR a VLSM (variable length subnet masks) - jako masku zasílá délku prefixu pro každý cílový subnet

Mezi link-state z důvodu že posílá Hello pakety.

Také implementuje Diffusing Update Algoritmus (DUAL algoritmus), který zlepšuje routování a zabraňuje vytvoření smyček.

Chování: Hledá sousedy(sousední směrovače) jako OSPF, poté vyměnuje informace o topologii sítě. Dále analyzuje top. tabulky(neighbor table) a vybere acyklické cesty s nejmenší vzdáleností.

Rychle konverguje

Má tři tabulky:

- routovací (routing) - nejlepší routy do destinací

- topologie (topology) - routovací záznamy do všech destinací

- sousedé (neighbor) - informace o sousedních routerech (adjacent)

### OSPF (Open Shortest Path First) - jedná se o interior Gateway Protocol, Distance-vector

Jedná se o otevřený standard, asi nejrozšířenější IGP(interior g p)  protokol ve větších firmách. Podporuje VLSM(Variable-length subnet mask) - v překladu "maska s proměnnou délkou” se využívá k vytvoření efektivního a přizpůsobení schopného adresného schématu. VLSM je jedním ze způsobů, jak přemostit propast mezi IPv4 a IPv6.

Velké OSPF sítě je vhodné rozdělovat do oblastí (areas) - sníží se výpočet SPF, menší routovací tabulky, snížení LSU (link-state update).

Základní oblast je Area 0, Area border router - je router, který je mezi oblastmi.

Ostatní oblasti musí být přímo propojené s Area 0.(pokud ne,tak musí být propojeny přes virtální linku s area 0)

Každý router má celou databázi(tabulku) topologie + databázi(tabulku) svých sousedů + routovací tabulku.

Metrika započítává počet přeskoků i rychlosti linky a šířky pásma.       Používá Dijkstrův algoritmus nejkratší cesty.(náročný na výkon).       Po spuštění sítě si protokoly vyměňují pakety, aby zjistili sousedy.

Pokud dojde ke změně v síti, pošle se všude multicast o tom že došlo ke změně( např vypadla linka).

Každých 10s se posílá Hello paket, který zjištujě zda je linka funkční, pokud zjistí že je někde chyba tak počká ještě 40s kdyby to nebylo třeba kvůli rušení, jinak považuje linku za vypnutou.

Pak následuje přepočet tras a router hledá cestu jinudy. O tomto však informuje i všechny své sousedící routery (neighbor).

LSA se odesílá každých 30min nebo při změně – paket, který obsahuje informace o změně

Vybírá se taky dosazovaný router(designated  router)(DR), který posílá ostatní inf o změnách(jen on), aby se nezahlcovala síť. Pro každou oblast se volí jeden DR.

Pro případ výpadku DR tam je ještě BDR -Back.

Ddyž DR selže, tak BDR se stane DR a zvolí se nový BDR, pokud původní DR naběhne, tak se nestane automaticky DR (pouze až selže DR i BDR)

Pokud spadnou oba volí se nový designated router:

- Podle nastavené priority (0-255), většinou 1; když je výkoný dám mu větší číslo, 0 - nemůže být zvolen

- Ten který je nejblíž(nejvyšší ip adresy)

- Popřípadě podle MAC adrey

Cena linky pro OSPF cost = 100Mb / bandwidth

###### Výhody:

Otevřený standard(lze doplňovat moduly - ne zdarma)

Rychle konvergující (než se pošlou všechny inf routerům)

Možnost členit velké oblasti na menší zóny

###### Nevýhody:

Routery musí mít stejné parametry

Velmi náročné na pamět a procesor

### IS-IS - jedná se o interior Gateway Protocol, Link-state; Protokol ISO/OSI, od Cisca ale moc se nepoužívá.

### BGP (Border Gateway Protocol) - jedná se o Exterior Gateway Protocol, Path-vector

Je dynamický směrovací protokol používaný pro směrování mezi autonomními systémy (AS). Je základem propojení sítí různých ISP v peeringových uzlech.

Směrování mezi autonomními systémy má charakteristické požadavky, které se nevyskytují v interním směrování. Směrovací tabulky obsahují stovky tisíc záznamů, nejdůležitějším kritériem nebývá vzdálenost, ale posuzují se nastavitelné parametry zohledňující například cenu a dodatečná pravidla aplikovaná v závislosti na zdroji, cíli, seznamu tranzitních autonomních systémů a dalších atributech.

Vzhledem k velkému počtu záznamů se v případě změn v topologii vyměňují pouze informace o změnách, nikoliv celé směrovací tabulky jako je tomu v případě protokolu RIP.

Směrovací algoritmy využívají směrovací metriky k určení nejlepší cesty. Každý algoritmus interpretuje co je nejlepší svým vlastním způsobem. Směrovací algoritmy generují číslo nazvané metrická hodnota pro každou cestu skrz síť. Sofistikované algoritmy využívají k výpočtu tohoto  čísla více metrik, které skládají do kompozitní metrické hodnoty. Menší metrická hodnota typicky značí lepší cestu.

Mezi nejběžnější metriky patří:

Šířka pásma  – Šířka pásma je datová kapacita  linky. Typicky je 10Mbps Ethernet preferován před 64kbps pronajatou linkou.

Zpoždění – Zpoždění je doba potřebná k pohybu paketu podél každé linky ze zdroje do cíle. Zpoždění závisí na šířce pásma použitých linek, množství dat, které může být dočasně uloženo na každém směrovači, síťových zácpách a fyzické vzdálenosti.

Počet přeskoků – Počet přeskoků je počet směrovačů, skrze které paket musí projít, než dorazí k cíli.

Cena – Cena je libovolná hodnota, která je přiřazena síťovým administrátorem. Obvykle je založená na šířce pásma, peněžní ceně, nebo ostatních měřeních.

NAT, ...

Network Address Translation (NAT, česky překlad síťových adres, také Network Masquerading (síťová maškaráda), Native Address Translation (nativní překlad adres) nebo IP Masquerading (IP Maškaráda)) je způsob úpravy síťového provozu přes router přepisem výchozí a/nebo cílové IP adresy, často i změnu čísla TCP/UDP portu u průchozích IP paketů.

NAT se většinou používá pro přístup více počítačů z lokální sítě na Internet pod jedinou veřejnou adresou (viz gateway). NAT ovšem může způsobit problémy v komunikaci mezi klienty a snížit rychlost přenosu.