# 8. Bezpečnost v počítačových sítích

Bezpečnost v počítačových sítích a obecně v informatice je velmi důležitá.

Důvody útoků/proniknutí a proč se chránit:

- Získání dat - Jeden z důvodu je získání důležitých, citlivých dat konkurence, které můžou následně být využity k obchodování a dalším věcem.V dnešní době jsou informace o konkurenci, o nových poznatcích a plánech velmi ceněná.

- Sabotování - Útočníkovi jde o narušení dané sítě nebo zpomalení. Nebo o to aby nemohla probíhát klasická komunikace. Důvodem je škodit, nebo upozornit na špatné praktiky(např politiků, bank..) Jedná se i např o DDOs utoky.

Z těchto důvodů je potřeba mít dostatečně ochráněnou a zabezpečenou sít.

Základní a první zabezpečením je Port Security.

## Port Security

Jedná se o prvotní  ochranu na switchích.

Port security je jednoduchá a zajímavá metoda zabezpečení přístupu do sítě. Na portu, kde je nastavena, kontroluje, zda pakety přichází z povolené MAC adresy. Pokud tedy uživatel připojí do zásuvky jiné zařízení, nebude moci komunikovat.

Pro nastavení Port security musí být port ve statickém módu (trunk, access, ale ne dynamic)

Dále volíme, co se děje při porušení pravidel, tedy pokud přijde komunikace z MAC adresy, která není povolena (a dosáhlo se maxima). Default je shutdown.

Možnosti jsou:

- protect - nepovolená komunikace je zahazována, povolené MAC adresy stále komunikují

- restrict - pošle informativní SNMP trap

- shutdown - port se zablokuje, přepne do stavu Error-disabled (připomínám, že pro opětovné zapnutí je třeba jej nejprve vypnout)

Pokud se port přepne do Error-disabled stavu, tak je třeba zásah administrátora, aby jej opět zapnul. Je však možno nastavit i automatické znovuzapnutí portu po určité době.

Můžeme nastavit kolik MAC adres pro port (nebo určitou VLANu) je povoleno (například pokud je do portu připojen switch). Defaultní hodnota je 1.

Pokud nezadáme žádné povolené MAC adresy, tak se používají adresy dynamicky (dočasně se ukládají pro aktuální komunikaci až do maxima). Nebo můžeme MAC adresy zadat ručně jako statické adresy. U dynamických adres můžeme nastavit, aby se tyto adresy ukládaly do běžící konfigurace (vytvoří se statický záznam, ale pokud neuložíme konfiguraci, tak se po restartu smažou).

K porušení pravidel dojde také v případě, kdy je MAC adresa zadaná pro určitý port a tato adresa se objeví na jiném portu tohoto switche.

Ve výchozím stavu po zapnutí Port security, je povolena jedna MAC adresa, která se používá dynamicky, tedy první zařízení, které začne komunikovat. Pokud se pokusí komunikovat další zařízení, dojde k zablokování portu.

###### Hlavní příkazy pro zobrazení informací o Port security jsou

SWITCH#show port-security						// info pro všechny interface
SWITCH#show port-security address      				 // tabulka MAC adres a související info
SWITCH#show port-security interface f0/1 				 // detailní info pro určitý interface

###### Nastavení Port Security

SWITCH>enable                                       				 // přepnutí do privilegovaného módu

SWITCH#configure terminal                             				 // přepnutí do konfigurace

SWITCH(config)#interface f0/5                        				// konfigurace daného portu switche

SWITCH(config-if)#switchport port-security           			// zapneme port security

SWITCH(config-if)#switchport port-security maximum 1 			// počet MAC adres, 1 je default

SWITCH(config-if)#switchport port-security violation shutdown		// při porušení zablokovat port, default

SWITCH(config-if)#switchport port-security mac-address sticky 		// napevno uložit dynamickou MAC adresu

_________________________________________________

Dalším typem zabezpečení je rozdělení sítě do jednotlivých VLAN. Síť pak je rozdělena na jednotlivé části, znichž má každa jiný přistup a ochranu.Např. část sítě s citlivými daty firmy oddělím do samostatné Vlany, kterou odříznu k přístupu k internetu.
Dále vytvořím Vlanu, která oddělí sít pro vedení firmy, pro zaměstnance, a pro studovnu.

Dalším zabezpečením je použít routery, které vlastně jsou vstup mezi celosvětouvou sít(internet) a zde pomocí firewallu(viz niže) kontrolovat nežádané přistupy a požadavky z venčí. Firewally je dobré použít od více vydavatelů.

Další možností zabezpečení je seznam pravidel ACL:

## Access Control List

Access Control List (ACL) je seznam pravidel, která řídí přístup k nějakému objektu. ACL jsou používány v řadě aplikací, často u aktivních síťových prvků, ale třeba také u operačních systémů při řízení přístupu k objektu (souboru). Pokud někdo požaduje přístup k nějakému objektu, tak se nejprve zkontroluje ACL přiřazený k tomuto objektu, zda je tato operace povolena (případně povolena komu)(když ne tak to zablokuje).

### Stručná charakteristika a vlastnosti

- ACL je sekvenční (řazený) seznam pravidel permit (povolit) a deny (zakázat)

- ACL můžeme identifikovat číslem nebo jménem (pojmenované ACL).

- Nová pravidla se přidávají vždy na konec seznamu.

- Používá se pravidlo first-fit. Seznam se prochází od začátku ke konci, a pokud dojde ke shodě, tak se dále neprochází.

- Každý neprázdný seznam má na konci defaultní pravidlo, které zakazuje vše (deny any).

- Prázdný seznam povoluje vše.

- Je dobré umísťovat více specifická pravidla na začátek a obecná (subnety apod globální) na konec.

- Pokud se v ACL vyhodnotí deny, tak se odešle ICMP host nedosažitelný (unreachable).

- Filtrování (používání ACL) zpomaluje zařízení (stojí výpočetní výkon).

### Dělení ACL

- standard ACL - starší a jednodušší verze ACL s méně možnostmi konfigurace

- extended ACL - novější a složitější ACL s více možnostmi

Dále se ACL(standard a extended) dělí na číslovanou a pojmenovanou. Udavá se v číslem nebo pojmenováním

##### Standard ACL - standardní ACL

- používá čísla 1 - 99 a 1300 - 1999 v rozšířeném módu

- je jednoduché na konfiguraci

- filtruje (dívá se) pouze podle zdrojové adresy a používá se jako odchozí

- používá se pro blokování provozu blízko cíle

- Konfigurace standard i extended ACL se provádí stejně, rozlišuje se podle použitého čísla.

##### Extended ACL - rozšířené ACL

- používá čísla 100 - 199 a 2000 - 2699 v rozšířeném módu

- filtruje (dívá se) na IP adresu zdroje i cíle

- kontroluje řadu položek v hlavičce vrstvy 3 a 4 (protokol, port apod.)

- Ve 3. vrstvě ISO/OSI, tedy v IP hlavičce kontroluje: IP adresy, protokol, údaje z ToS (Type of Service - prioritu 802.1q a službu).

- Ve 4. vrstvě kontroluje v TCP hlavičce: porty a protokoly, v UDP hlavičce: porty

- může blokovat provoz kdekoliv (nejlépe blízko zdroje)

Další dělení na pojmenovaná a číslovaná:

##### Named ACL - pojmenované ACL

- můžeme jej použít pro standard i extended ACL

- umožňuje upravovat či mazat jednotlivá pravidla v ACL

- jména se lépe pamatují

- můžeme použít "neomezený" počet pojmenovaných ACL

- jako jméno můžeme použít i číslo, ale to musí patřit do správného rozsahu

##### Číslovaná ACL - čísluje se

#### Konfigurace ACL se provádí ve dvou krocích

- vytvoření ACL - nejprve vytvoříme pravidla podle typu ACL, viz. předchozí odstavce

- aplikace ACL na rozhranní - následně musíme toto ACL přiřadit k nějakému objektu, v tomto případě interfacu, to se provádí vždy stejně

Standard ACL se umisťuje blízko cíle a měl by tedy být vždy odchozí - out. Na následujícím obrázku omezujeme provoz, který přichází na server.

Extended ACL se většinou snažíme umístit co nejblíže ke zdroji a v tom případě je filtr vstupní - in.

###### Příklad zablokování pc na switchi

- access-list 25 deny host 192.168.035 (-zablokuje(deny) pc s touto ip)

- access-list 25 permit any (-povolení ostatním)

- show access-lists (-vypíše accesslisty)

A v conf. módu pro daný port(interface)

- ip access-group 25 in (-použije se daný list(25) na tento port

// CTRL+Z skočí rovnou do privilegovaného módu

______________________________________________

Dalším zabezpečením jsou systémy IDS a IPS:

## IDS a IPS systémy

Bezpečnostní metody systémů IDS / IPS lze rozdělit přibližně do těchto tří hlavních oblastí:

- detailní inspekce všech paketů (ať již mezi LAN a WAN, tak i pouze v rámci LAN) dle definovaných signatur, tj. definovaných známých řetězců,

- kontrola portů / protokolů / adres,

- komplexní sledování provozu sítě.

Při nestandardní události pak systém vyhodnocuje, zda se nejedná o průnik nebo jiné narušení.

Může se jednat bud o krabici zařazenou na trase přenosu dat nebo o sofrware na serveru

### IDS

Intrusion Detection System (IDS, tj. systém pro odhalení(detekováni) průniku) je v informatice obranný systém, který monitoruje síťový provoz a snaží se odhalit podezřelé aktivity. Hlavními činnostmi IDS systému je detekce neobvyklých aktivit, které by mohly vést k narušení bezpečnosti operačního systému nebo počítačové síti a též možný aktivní zásah proti nim. Hlavním prvkem IDS je senzor, který obsahuje mechanismy pro detekci škodlivých a nebezpečných kódů a jeho činností je odhalování těchto nebezpečí.

Systém IDS by měl po detekci neobvyklé aktivity vygenerovat varování (Alert), provést zápis do logu, upozornit správce počítače a případně tuto činnost zastavit. Dále by měl být schopen rozlišit, zda se jedná o útok z vnitřní sítě nebo z externích sítí.

IDS systém je méně náročný na hardware než IPS.

### IPS

Intrusion Prevention Systems (IPS,tj. systémy pro prevenci(předcházení) průniku).

IPS se snaží předcházet útokům aby k nim vůbec nedošlo(popř. automaticky sám je blokovat..)

Hlavní funkce IPS systémů jsou identifikace škodlivé činnosti, zaznamenávání informací o jejím průběhu, následném blokování této činnosti a také její nahlašování.

IPS systémy jsou považovány za rozšíření IDS systémů, protože se i snaží utokům předcházet a ne jen detekovat.

Hlavní rozdíl oproti IDS systémům je, že systém IPS je zařazen přímo do síťové cesty (in-line), a tak může aktivně předcházet, případně blokovat detekovaný nežádoucí a nebezpečný provoz na síti. Konkrétněji, IPS může provádět takové akce jako vyvolání poplachu, filtrování škodlivých paketů, násilné resetování spojení a/nebo blokování provozu z podezřelé IP adresy. Všechny tyto úkony často provádí ve spolupráci s firewallem. IPS také umí opravit chybný cyklický redundantní součet (CRC), defragmentovat proudy paketů, předcházet problémům s řazením TCP paketů, a čistit nežádoucí přenos včetně nastavení síťové vrstvy.

Většina IPS systémů využívá jednu ze tří detekčních metod: stavové detekce značek (signatur), odhalení provozních anomálií a odhalení protokolových anomálií.

______________________

Dále můžeme zjistit útok na naší sít zvláštním tokem dat(např je výrazně vyšší tok dat(požadavků) než obvykle v tuto dobu.

Mezi další důležité zabezpečení patří další (běžná) opatření. Důležíté je používat vždy aktualizovaný operační systém a software, a to hlavně bezpečnostní aktualizace. Tyto aktualizace opravují již některé bezpečnostní chyby a zadní vrátka.

Nutné je používat Aktuální antiviry - je dobré používat jiný antivir na serveru a na stanicích, protože to pokryje více hrozeb.

V neposlední řádě můžeme zvýšit bezpečnost sítě i správným rozmístěním a ukrytím kabelů. Např. je skrýt tak aby se škůdce nedostal ke kabelům popř. k volně dostupným zásuvkám.

Důležité je i pravidelně školit zaměstnance ohledně bezpečnosti na internetu, a o možných zákeřných hrozbách na internetu, emailu a sociálních sítích.

Také je potřeba dbát na bezpečnost v bezdrátových sítích - např ověřování uživatelů kodování ....

Wifi Wimax...