## 1) SOUHRN

Počítačová síť - spojení uzlů pro komunikaci

- Síť (network)

- Uzel (Node) –  počítače nebo další síťová zařízení (switche, huby, repeatery, routery či bridge)

- Broadcast  – jedná se o zprávu, kterou v počítačové síti přijmou všechna připojená síťová rozhraní.

- Multicast -  vybrané skupině uživatelů

- Loopback – Jedná se o logickou smyčku elektrického signálu nebo datového toku z původního zařízení zpět ke zdroji bez dalšího zpracování nebo úprav. - LOCALHOST

## Rozdělení sítí – sítě dělíme podle:

- Topologie - Fyzická(jak opravdu je) x Logická (jak vypadá)

Základní(Start, Ring, Bus) Složené(Tree, Backbone)

- Rozlehlosti (územního členění) - PAN, LAN, MAN, WAN, GAN

- Přenosové média

  - Kabelem - Coax, Kroucená dvojlinka (levné, dobrá manipulace ale rušení)

Optika - na dlouhé vzdálenosti,drahé, bez rušení, nedá se odposlouchávat

  - Bezdrátově - rádiové vlny (Wi-Fi) - může být napojeno více uživatelů

světelné paprsky (infra) - vysílač a přijímač > najednou může být připojen 							   jen jeden uživatel, páteřní spoje

- Podle funkce uzlů - Klient -> Server, Peer to peer

- Přístupové metody - ALOHA, CSMA/CD, CSMA/CA, Token

- Dle OS - Windows, Linux, Novell

## 2) Souhrn

## CSMA/CD

- zejména v ethernetu - LAN

- uzel, který chce zahájit vysílání naslouchá na přenosovém kanále a zahájí vysílání pouze tehdy, když neuslyší na kanále přenos, pokud slyší, čeká, až přenos přestane

- může se stát že více uzlů zjistí klid a ve stejný čas začnou vysílat, proto vys. uzel monitoruje stav přenos. kanálu > ukončení vysílání v případě kolize >opětovně se naváže spojení po náhodném čas. úseku a nebo čekají až skončí vysílání a po skončení začnou oba současně

- je Distribuovaná, Nedeterministická (při rozhodování náhodný prvek), CS - naslouchá, CD - detekcí kolize

- CSMA/CA předchází kolizím a je spíše pro VLAN

## Token

Nevýhoda: Když se PC vypne a Tokem nemá kam dojít a nebo s vypnutím zanikne -> musí se vygenerovat nový. To hlídá aktivní monitor, když token neběží do nějaké doby tak vytvoří nový prázdný. Pokud zanikne monitor, pošle se token o hledání monitoru., když se nenajde,  vytvoří se nový u nejvyšší adresy.

-Deterministická (dá se určit max. zpoždění)

## Token ring

-technologie LAN

-postupně vytlačena ethernetem

- předávání datových rámců mezi adaptéry, zapojenými do log. kruhu pomocí speciálního rámce - peška

ten chodí "dokola" a bud je prázdný (můžeme posílat) nebo plný (posílá se a hledá cíl) následně po příjmu 	  poslán k odesílateli který ho vyprázdní a pošle dál
	-fyzicky do hvězdy ale ve skutečnosti centrální HUB pouze uzavírá kruh

## Token bus

Síť je určena pro sítě i s jinou než kruhovou topologií. Topologie sítě může být například stromová, ale síť Token 	Bus si řadí posloupnost stanic podle topologie kruhové a tak si síť uspořádá logický kruh.

Díky logickému kruhu může síť určit důležitost jednotlivých stanic a proto tato vlastnost umožňuje 	hierarchizovat jednotlivé uzly stanic podle stupně důležitosti činnosti například v procesu řízení. Všechny stanice 	zapojené do sítě Token Bus mohou, na rozdíl od metody  Token Ring, číst přenášené informace současně, oproti 	tomu je jejich identifikace závislá na hodnotě fyzické adresy (MAC).

## FDDI

je síť s kruhovou topologií. Byla to první síť s přenosovou rychlostí 100 Mbit/s a byla původně navržena pro sítě MAN. Byla vyvinuta institutem ANSI v 80. letech s mezinárodním označením ISO 9314.

Kruhové uspořádání je tvořeno dvěma kruhy pro opačné směry přenosu (jeden je záložní pro případ poruchy). Obnovení funkčnosti je založeno na automatickém uzavření smyčky v nejbližších uzlech, ve kterých došlo k poruše. Délka kruhu je tak skoro dvojnásobná a stejně i počet uzlů. Používá se pro optické kabely i pro kroucenou dvojlinku označovanou jako CDDI (Copper DDI)

## Aloha

- vyuziva radioveho prenosu

-nesnazi se monitorovat stav prenosoveho kanalu (zda prave nekdo vysila)!!!

- strategie fungovaní přístupové metody:

-- odešli, kdy potřebuješ (na nikoho se neohlížej)

-- pokud nedostaneš včas potvrzeni, opakuj

- žádné potvrzeni: co se nepřenese úspěšně, to si vyšší vrstvy musí vyžádat znovu

- efektivnost max. do 20%, využití možné jen pro málo uzlů - pak má snad i význam

## 3) ISO OSI  - Úkol a účel

Každá ze sedmi vrstev vykonává skupinu jasně definovaných funkcí potřebných pro komunikaci. Pro svou činnost využívá služeb své sousední nižší vrstvy. Své služby pak poskytuje sousední vyšší vrstvě.

Než se data přesunou z jedné vrstvy do druhé, rozdělí se do bloků dat. V každé vrstvě se pak k bloku přidávají další doplňkové informace (formátování, adresa), které jsou nezbytné pro úspěšný přenos po síti. Referenční model OSI je tvořen sedmi vrstvami a specifikuje protokoly na jednotlivých vrstvách a spolupráci mezi nimi.

## 1. Fyzická vrstva

Úkol této vrstvy je zdánlivě velmi jednoduchý - zajistit přenos jednotlivých bitů mezi příjemcem a odesílatelem prostřednictvím fyzické přenosové cesty(např: kabel). Pracují zde Repeater, Hub.

#### Hlavní úkoly jsou:

●	Zpracování signálu

●	Lineární kódování

●	Bitová synchronizace v synchronní sériové komunikaci

●	paralelní a sériový přenos

●	synchronní, asynchronní a arytmický přenos

●	přenos v základním a přeloženém pásmu

●	Poskytuje standardizované rozhraní fyzickému přenosovému

## 2. Linková vrstva - rámce

Zajišťuje integritu toku dat z jednoho uzlu sítě na druhý v lokální síti. V rámci této činnosti je prováděna synchronizace bloků dat a řízení jejich toku. Je hardwarová. Tato vrstva již používá MAC adresy. Na této vrstvě jsou definovány přístupové metody.

#### Hlavní úkoly jsou:

- synchronizace na úrovni rámců

- správné rozpoznání začátku a konce rámce, i všech jeho částí

- zajištění spolehlivosti , detekce chyb a náprava

- řízení toku, aby vysílající nezahltil příjemce

- přístup ke sdílenému médiu

- řeší konflikty při vícenásobném přístupu ke sdílenému médiu

## 3. Síťová vrstva- pakety

Definuje protokoly pro směrování dat, jejichž prostřednictvím je zajištěn přenos informací do požadovaného cílového uzlu. V lokální síti vůbec nemusí být pokud se nepoužívá směrování. Je hardwarová ale když směrování řeší PC s dvěma síťovými kartami je softwarová.
Síťová vrstva zajistí že transportní vrstvě, která leží nad ní připadá, že pracuje s jedinou rozsáhlou sítí.
Nejznámějším protokolem na této vrstvě - Internet Protocol.

Paket je blok dat s hlavičkou na úrovni síťové, případně vyšší vrstvy. Součástí paketu jsou síťové adresy (např. IP adresy) obou koncových účastníků a informace potřebné pro potvrzování a případně řízení toku.

## 4. Transportní vrstva-segment

protokol - TCP

protokol - UDP

Definuje protokoly pro strukturované zprávy a zabezpečuje bezchybnost přenosu (provádí některé chybové kontroly). Řeší například rozdělení souboru na pakety a potvrzování. Je softwarová.
Rozlišování různých příjemců a odesilatelů v rámci jednotlivých uzlů.

## 5. Relační vrstva-bajty(soubor)

K paketům přiřazuje synchronizační značky, které využije v případě vrácení paket.

Koordinuje komunikace a udržuje relaci tak dlouho, dokud je potřebná. Dále zajišťuje zabezpečovací, přihlašovací a správní funkce. Je softwarová.
Zajištujě navazování, udržování a ukončování relace (spojení). V rámci navazování relace si tato vrstva vyžádá na transportní vrstvě vytvoření spojení, prostřednictvím kterého pak probíhá komunikace mezi oběma účastníky relace.

## 6. Prezentační vrstva

Specifikuje způsob, jakým jsou data formátována, prezentována, transformována a kódována. Řeší například háčky a čárky, CRC, kompresi a dekompresi, šifrování dat. Je softwarová.

## 7. Aplikační vrstva

Je to v modelu vrstva nejvyšší. Definuje způsob, jakým komunikují se sítí aplikace, například databázové systémy, elektronická pošta nebo programy pro emulaci terminálů. Používá služby nižších

## ISO proti TCP/IP

+ dobrá pro výuku, spoustu myšlnek co přišlo do praxe

- každá vrstva řeší věci navíc, spolehlivost řešena na každé vrstve (u TCP až transportní)

4. Síťové prvky

Aktivní prvek                	Funkce Vrstva                                                              	ISO/OSI

zesilovač                        	Zesiluje signály                                                       	fyzická

převodník                       	Převádí signály mezi různými typy kabelů               	fyzická

rozbočovač (hub)           	Rozvádí signály do všech větví sítě                         	fyzická

most                               	Filtruje pakety                                                       	        	linková

switch                            	Propojuje komunikující stanice                               	linková

směrovač                       	Směruje pakety                                                   	          	síťová

brána                             	Propojuje dvě rozdílné sítě                                   	        	aplikační

## Pasivní

Kroucená dvojlinka (metalický kabel) - 2 páry do 100Mbps, na Gigabit+ 4páry

Koaxiální kabel (Plášť, vnější vodič, dielektrikum, vnitřní vodič) - 10Mbps

Optické vlákno

+odolnost proti rušení

+ přenos signálu bez ztrát

+ nemožnost odposlechu - SAFETY

+ velká šíře přenosového pásma (vysoká rychlost kolem 2,5Gb/s)

- vyšší cena oproti metalickým kabelům

- potřebná přesnost při spojovacích konektorů

- náročnost vybavení pro zakončení optických vláken (svařování)

- nelze v nich vést i napájení

Dále ještě racky(skříně),Patch panel (blok zásuvek)

### Značení kabelů

AWG –značí tloušťka (průměr) vodiče většinou 24 (AWG 24)

24MM – označení kabelu který má 24 vláken

INSTALATION CABLE na TP kabelu – označení že kabel má vodiče z měděného drátu

FIBRE CABEL – kabel je optický

SOLID CABLE na TP kabelu  – označení že kabel má vodiče z měděného drátu

PATCH CABLE na TP kabelu – označení že kabel má vodiče z měděného lanka

Na kabelu je 8*9/125 - kabel má 8 vláken singlemode

LSZH=LSOH - low smoke – zero halon (málo hořlavý – nejedovatý)

## Aktivní

Opakovač (repeater) - Jde o zesilovač a tvarovač signálu.

Hub (rozbočovač) 	- funguje i jako opakovač

- veškerá data, která přijdou na jeden z portů (zásuvek), tak zesílí jejich signál a 				- přepošle na všechny porty kromě zdrojového, bez ohledu na to, kterému portu 				  (počítači a IP adrese) data náleží. PŘETEŽOVÁNÍ SÍTĚ

Switch (přepínač)	- Switch určuje které rozhraní se použije pro přeposílání dat na základe MAC adresy

##### Klady:

- Můžu naráz vysílat i přijímat data - full duplex ( a to i mezi dvojicema)

- Teoreticky nemůže vzniknout žádná kolize

- Nelze odposlouchávat (jen jednou, než se uloží do tabulky)

- Latence je poměrně malá v řádech mikro sekund

Bridge (můstek)	- Velká latence až stovky mikrosekund.Dnes se nepoužívá.

- Tabulka je omezena a proto se nejstarší záznam maže

Router (směrovač)	- Přenáší pakety tou nejlepší možnou cestou k cílovému hostiteli.

- Oproti switchi je pomalejší - paket musí totiž nejprve načíst do své vyrovnávací paměti 			  a až poté se rozhodne, co s ním bude dál dělat.

- nejdřív se dívá do tabulky zda zná, pokud ano hledá MAC (pokud nemá dá ARP dotaz)

v případě že nezná valí přes default GW.

Dále ještě můžeme do aktivních síťových prvků zařadit např.: Síťovou kartu směrovač(NIC Network Interface Card), Print Servery, Central Home Drive, Network Storage Adapter, Power E-net a mnoho dalších.

5. Adresace v sítích

# MAC adresa (Media Access Control)

# jedinečnost adres

# používají jí různé protokoly druhé (linkové) vrstvy OSI

# 48bit, v dnešní době možnost dodatečně měnit (dříve v EEPROM)

# IP adresy (internet protocol)

- IP adresa je v informatice číslo, které jednoznačně identifikuje síťové rozhraní v počítačové síti, která používá IP protokol. Používá se na síťové vrstvě.

- DNS - služba který převádí IP adresy na názvy a naopak

- Statická IP

- neboli veřejná, pro internet jedinečná

- nevýhodou přímá identifikace pro internet -> hackerské útoky

- Dynamická

- Nejčastěji dynamické IP adresy využívají síťová zařízení, jako jsou routery, switche, apod

- adresa je proměnná, při každém resetu apod si DHCP přidělí novou

- komunikace ven přes NAT

- IPV4

- 32bit, hranici a rozsah určuje maska, třídy ABCD(E - rezervovaná)

- 127.0.0.0,127.0.0.1 je značena jako loopback či localhost

- brd 255.255.255.255 určena všem uživatelům v síti

- unicast - data přímo na jeden PC	broadcast - data všem PC v rozsahu    multicast (streaming)

- adr = sít AND maska		brd = IP OR maska

- kvůli nedostatku sítí vznikla IPV6

- IPV6

- 128bitové číslo, ::1 = localhost

- zápis 8x 4HEX číslice

Porty

- číslo od 1-65535 které určuje, přes jaký port jaká aplikace funguje

- např SMTP protokol je na 25, POP3 na 125, HTTP má vyhrazeno 80

- ZDROJOVÝ PORT NEMUSÍ BÝT STEJNÝ JAKO CÍLOVÝ !!!

URI

- nejznámější ftp a file

- jedná se o řetězec který tvoří identifikátor pro sít a popis (http://adresa­_zdroje)

- Je to neoficální název pro často používané schémata jako http, mailto a podobně

Adresace v sítích IPX/SPX

- síťový protokol využívaný třeba Novelem, můžeme přirovnat k TCP/IP

- Výhodou uspořádání je to, že číslo interní i externí sítě se generuje automaticky (i když ho lze upravit) a rovněž číslo uzlu je generováno při výrobě. Uživatel tedy do adresování nemusí (ale může) zasahovat.

6. VLANs, ACCESS a TRUNK port

- Virtuální LAN slouží k logickému rozdělení sítě nezávisle na fyzickém uspořádání.

- tato činnost vetšinou realizovaná na SWITCHich

- "virtuálně" rozdělíme switche na nekolik switchů bez nutnosti pro každou skupinu použít vlastní

- pomocí Trunku můžeme "spojit" VLANy cizích switchů

- hlavní výhodou je seskupení uživatelů např ve FIRMĚ

##### Jaké jsou praktické výhody VLAN

- snížení broadcastů - hlavní výhodou VLAN je vytvoření více, ale menších, broadcastových domén. Tedy zlepšení výkonu sítě snížením provozu (traffic).

- zjednodušená správa

- zvýšení zabezpečení - oddělení komunikace do speciální VLANy, kam není jiný přístup. Toho se dá samozřejmě dosáhnout použitím samostatných switchů, ale často se toto uvádí jako bonus VLAN.

- oddělení speciálního provozu

- snížení HW

- čísla můžeme volit jak chceme, navíc si můžeme i pojmenovávat

| VLANy | popis |
| --- | --- |
| 0 a 4095 | rezervované pro systémové použití |
| 1 | defaultní VLAN, standardně obsahuje všechny porty, nedá se smazat, pro switch |
| 2-1001 | běžný rozsah pro ethernetové VLANy |
| 1002-1005 | speciální defaultní VLANy pro Token Ring a FDDI, nedají se smazat |
| 1006-4094 | Extended VLAN - rozšířené VLANy pro ethernet, nejsou vždy podporovány |

- defaultně jsou všechny porty zařazeny do VLAN1

- Port switche je ručně a napevno zařazen (nakonfigurován) do určité VLANy. Veškerá komunikace, která přichází přes tento port, spadá do zadané VLANy. To znamená že pokud to tohoto portu narveme další switch, tak celý spadá pod jednu VLAN !!!

- porty značeny obligádně fa(fast ethernet) a gi (Gigabit)

##### Switch port může pracovat v jednom z následujících módů:

- Access - typicky pro koncové zařízení (PC, server, tiskárna), přijímá netagované pakety (bez určení VLANy) a zařazuje je do té VLANy, kterou má nastavenu DEFAULTNĚ

- Trunk - jiný switch či aktivní prvek, komunikace je tagována a přenáší se vybrané VLANy

- dynamic - vyjednává o stavu portu (access nebo trunk) pomocí protokolu DTP

- tunnel - využívá IEEE 802.1q tunneling pro přenos informace o VLANě přes síť ISP

- SWITCH(config-if)#switchport trunk allowed vlan 100,200
SWITCH(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 300

- pokud chceme více VLAN aby se videlo, zmíněno výše ↑↑↑

7. Směrování, směrovací a směrované protokoly, směrovací tabulka

- Ve větších sítích již není možné propojit všechny počítače přímo. Proto se směruje

- Směrování musí být podporováno protokolem, kterým přenášíme data.

- Směrování probíhá na 3. síťové vrstvě.

- Největší sítí, která by bez směrování nefungovala, je bezesporu síť internet.

- Statické(přímo napsáno co a kam), Dynamické(na základe znalostí z směrovacích protokolů) Default GW

Směrovací tabulka

- Tabulka která říká, kam se má poslat daný paket na základě cíle

- směrování funguje na základě rozhodnutí routeru který buď  zná a nebo nezná daný paket -> záznam zahodí a nebo začne hledat ve své tabulce a přepošle záznam na rozhraní, kam patří

- pokud nemá přímý záznam kam poslat, zvolí default gw

###### Cíl

Obsahuje číslo cílové podsítě, pro kterou je záznam v tabulce proveden ve formátu IP adresy (např. 10.0.0.0)

###### Maska podsítě

Maska ve spojení s číslem podsítě vymezuje rozsah IP adres, pro které je záznam platný (např. 255.255.255.0)

###### Brána

IP adresa routeru, kterému má případně být IP datagram předán (není vyplněno v případě, že je podsíť přímo dosažitelná, tj. nachází se přímo za v záznamu uvedeným rozhraním)

###### Rozhraní

ňapř Síťová karta, přes kterou je router dostupný

Skrze které síťové rozhraní je nutné IP datagram odeslat, pokud záznam odpovídá hledanému cíli.

##### Typ protokolu

Typ směrovacího protokolu, který vytvořil danou položku

Směrované protokoly

- protokol pro přenášení dat (IP, IPX)

Směrovací protokoly

- slouží k výměně směrovacích tabulek routerů

- RIP, IGRP, OSPF, EIGRP

- oproti ručně psaným tabulkám si protokol obstarává informace sám a při výpadnu se snaží nalézt jinou cestu ke svému cíli

- Interior Gateway Protocol – směrování uvnitř autonomního systému (RIP, OSPF, EIGRP)

- Exterior Gateway Protocol – směrování mezi autonomními systémy, např. v internetu (BGP)

Interior GW protocols

- Distance vector

- počítají, přes kolik routerů se k cíli přešlo, neřeší rychlost (Bellman-ford algoritmus)

- postupně si sousedí vyměňují informace o počtu hopů – dokončení předávání = konvergence

- Link state

- určen pro vetší a rozsáhlejší sítě

- rychle reagují na změny v síti - v tomto případe začnou ihned rozesílat link state refreshe s novými údaji (jinak automaticky každých 30min)

- v případe změny pošle paket se změnou a postupně si jí všechny ostatní routery zapíši

- z důvodu velikosti sítí jsou děleny na subsítě AREA - aby se nezatěžovala síť

- posílají si hello packety zda fungují

RIP

- k metrice používá počet hopů k cíli - každých 30s odesílá informace

- neřeší rychlost sítě, jen přeskoky a navíc omezen na max 15 skoků

- Jednoduchý, nezatěžuje procesor(hw), ale má pomalou konvergenci

- Administrative Distanc je 120. Dnes se používá RIP v.2

- Používá Bellmanfordův algoritmus.

RIP v2

- v aktualizacích posílá a subsíťovou masku

IGRP

- vyvinut firmou CISCO, proto není otevřený

- distance - vector

- oproti RIP zvládá více než 15přeskoků a zohlednuje více parametrů (šířku pásma)

EIGRP

- nástupce IGRP, opět od CISCA, jedná se o hybridní protokol, DUAL algoritmus

- pro určení metriky šířka pásma, rychlost, delay

- mezi link state protože posílá hello packety

- 3tables - routovací, sousedů a topologie

OSPF

- distance vector, podporuje VLSM, sítě možno dělit do AREAS

- Každý router má celou databázi(tabulku) topologie + databázi(tabulku) svých sousedů + routovací tabulku.

- Po spuštění sítě si protokoly vyměňují pakety, aby zjistili sousedy.

- Pokud dojde ke změně v síti, pošle se všude multicast o tom že došlo ke změně

- každých 10s posílá HELLO packety

-	poměrně CPU a HW

+	rychle konvergující a otevřený standart, lze delit sítě na areas